Российская Федерация
Краснодарский край
г. Краснодар

ООО «ФИШТ»

Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «ЭВО Девелопмент»

«Земельный участок с кадастровым номером
23:21:0401013:2552, месторасположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Краснодарский край,
Новокубанский район, Новокубанское городское поселение,
город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и

Весенней».

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Проектная документация
Рабочая документация

Том 1

23-389-ИГДИ

г. Краснодар

2023 г.

Российская Федерация
Краснодарский край
г. Краснодар

ООО «ФИШТ»

Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «ЭВО Девелопмент»

«Земельный участок с кадастровым номером
23:21:0401013:2552, месторасположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Краснодарский край,
Новокубанский район, Новокубанское городское поселение,
город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и

Весенней».

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Проектная документация
Рабочая документация

Том 1

23-389-ИГДИ

Инженер

Директор

Калиниченко Н.Ю.

г. Краснодар

2023 г.

Согласовано

2

СОДЕРЖАНИЕ

Ol

со

X

го

со

Ш

ГО

I

го

ч

Состав документации	3

- Введение	4

- Изученность территории	6

- Физико-географические условия района работ и техногенные факторы	6

- Методика и технология выполнения работ	7

- Результаты инженерных изысканий	11

- Сведения о контроле качества и приемке работ	12

- Заключение	12

- Использованные документы и материалы	13

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	14

Приложение А Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий	14

Приложение Б Программа на производство работ	20

Приложение В Выписка из СРО	33

Приложение Г Свидетельства о поверках оборудования	35

Приложение Д Договор аренды оборудования	39

Приложение Е Выписка координат и высот исходных пунктов геодезической сети	42

Приложение Ж Ведомость обследования исходных геодезических пунктов	43

Приложение И Отчет об уравнивании спутниковых измерений	44

Приложение К Каталог координат и высот пунктов опорной геодезической сети	48

Приложение Л Акт о сдаче закрепленных геодезических пунктов для наблюдения за сохранностью	49

Приложение М Акт полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ	51

Приложение Н Акт камерального контроля и приемки работ	53

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	54

Приложение 23-389-ИГДИ-Г.1 Обзорная схема	54

Приложение 23-389-ИГДИ-Г.2 Картограмма геодезической изученности	55

Приложение 23-389-ИГДИ-Г.3 Схема спутниковой сети	56

Приложение 23-389-ИГДИ-Г.4 Карточки закладки пунктов ОГС	57

Приложение 23-389-ИГДИ-Г.5 Эскиз пунктов ОГС	58

Приложение 23-389-ИГДИ-Г.6 Инженерно-топографический план М	1:500	59

Приложение 23-389-ИГДИ-Г.7 Материалы согласований	60

|  |  |  |  |  |  | 23-389-ИГДИ -С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  | Дехтерев |  |  | 23.10.23 | Технический отчёт по инженерногеодезическим изысканиям | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Калиниченко |  |  | 23.10.23 |  | П,Р | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ООО «Фишт» г. Краснодар |  |  |
| Н.контроль |  | Абилов |  |  | 23.10.23 |  |  |  |  |

3

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

| Номер раздела | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Том 1 | 23-389-ИГДИ | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий |  |

03

со

га

I

о

С

- с

%

1

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИП |  | Абилов |  |  | 22.08.23 |

23-389-СД

Состав отчетной документации
по инженерным изысканиям

| Стадия | Лист | Листов |
| --- | --- | --- |
| П,Р |  | 1 |
| ООО «Фишт» |  |  |
| г | Краснодар |  |

Согласовано

4

- Введение

Ol

со

х

03

со

GO

03

н

03

сс

Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2552, месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней», выполнялись ООО «Фишт» на основании договора подряда № 23-389 от 22.08.2023 г. с Заказчиком ООО «Специализированный застройщик «ЭВО Девелопмент» в соответствии с техническим заданием (Приложение А).

Задачей инженерно-геодезических работ является:

- Выполнение топографической съемки для проектирования и строительства;

- Составление топографического плана М 1:500, высота сечения рельефа - 0,5 м.

Работа выполнялась в соответствии с требованиями Российских нормативных документов, согласно разработанной программе работ (Приложение Б).

Стадия изысканий - Проектная документация. Рабочая документация.

Вид строительства - Новое строительство.

Идентификационные сведения об объекте:

- назначение - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - не принадлежит;

- принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит;

- пожарная и взрывопожарная опасность - не категорируется;

- уровень ответственности - нормальный.

Краткая техническая характеристика объекта:

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

Этажность-4.

Участок производства работ находится на земельном участке с кадастровым номером: 23:21:0401013:2552.

Категория и виды разрешенного использования:

- земли поселений (земли населенных пунктов).

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись на основании членства в Ассоциации СРО «Центризыскания» СРО-И-003-14092009, дающего право выполнения работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер И-003-002311116643-0763 от 26.04.2012г. (Приложение В).

ООО	«Фишт» имеет Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное 13.10.2016г. за основным государственным регистрационным номером № 1092311002112 инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару.

Топографо-геодезические работы выполнены в системе координат МСК-23 и Балтийской системе высот 1977г. с 23 августа по 25 сентября 2023 г. бригадой инженера-геодезиста Дехтерёва Г.В.

Камеральная обработка материалов выполнялась с 26 сентября по 20 октября 2023 г. инженером Калиниченко Н.Ю.

Данный технический отчет разработан 23 октября 2023 г.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал |  | Дехтерев |  |  | 23.10.23 |
| Проверил |  | Калиниченко |  |  | 23.10.23 |
| Н.контроль |  | Абилов |  |  | 23.10.23 |

23-389-ИГДИ-Т

Технический отчёт по инженерно-
геодезическим изысканиям

| Стадия | Лист | Листов |
| --- | --- | --- |
| П,Р | 1 | 50 |
|  | ООО «Фишт» |  |
|  | г. Краснодар |  |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

5

I

I

Рисунок 1.1 - Обзорная карта-схема расположения территории инженерно-геодезических изысканий

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

6

I

I

L

- Изученность территории

На территорию работ имеются топографические карты масштаба 1:200000, пункты Государственной геодезической сети 1-4 классов, пункты городской полигонометрии 1-2 разрядов, реперы Государственной нивелирной сети II-IV классов работ Предприятий «Роскартографии» (ГУГК СССР).

В качестве исходных были использованы пункты: 3018, 5866, 7564, 4179, Лесной.

Картограмма геодезической изученности представлена в приложении 23-389-ИГДИ-Г.2.

На изыскиваемую территорию имеются обзорные карты М 1:100 000, используемые как справочные материалы.

В ИСОГД Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Новокубанск Новокубанского района были запрошены архивные топографические материалы на участок работ. Данные материалы отсутствуют в ИСОГД, поэтому топографическая съемка выполнена заново.

По итогам работ материалы топографической съемки были сданы в ИСОГД для архивного хранения.

- Физико-географические условия района работ и техногенные факторы

  - В административном отношении участок проведения инженерных изысканий находится на территории Краснодарского края, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск. Объект изысканий представляет собой участок площадью 8.5 га.

Обзорная схема представлена в Приложении 23-389-ИГДИ-Г.1.

  - Территория изысканий расположена в Предкавказье, на левом берегу реки Кубань. Находится в 195 км к востоку от Краснодара, в 10 км к северу от Армавира. В городе расположена железнодорожная станция Кубанская на линии Армавир — Кавказская.

Территория характеризуется преимущественно небольшими абсолютными высотами над уровнем моря, равнинностью, слабым расчленением. Рельеф на участке изысканий равнинный.

Отметки в пределах участка работ изменяются от 152 м до 154 м. Рельеф на участке изысканий равнинный с углами наклона поверхности до 2 градусов. Территория спланирована и застроена.

  - Территория изысканий - находится на южной границе умеренных широт и имеет умеренно-континентальный климат. Июль самый тёплый месяц в году со средней температурой

- °C. Январь самый холодный месяц в году со средней температурой -1.7 °C.

Среднегодовое количество осадков — 655 мм.

Нормативная глубина промерзания составляет 0,75 м.

Исходная информация об вышеприведенных характеристиках района расположения объекта проектирования собрана из архивных опубликованных и фондовых данных, из официальных статистических сборников (Научно-прикладной справочник по климату СССР, Серия 3, Многолетние данные, Части 1-6, Выпуск 13, Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Краснодарский, Ставропольский края, Калмыцкая, Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская, Северо-Осетинская АССР, ГМИ, Л., 1990; Метеорологические ежемесячники и ежегодники, Выпуск 13, ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», 1981-2016).

3.4 Территория обеспечена дорожной транспортной сетью.

- В районе работ существует хорошо развитая дорожно-транспортная сеть, характеризующаяся системой автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

- Подземные коммуникации на участке представлены водопроводом и газопроводом.

- Опасных природных и техногенных процессов на момент изысканий не обнаружено.

| I Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

7

I

I

L

- Методика и технология выполнения работ

Таблица 4.1 Сравнительная таблица запланированных и фактически выполненных работ

| Виды работ | Методика выполнения | Объемы работ, запланированные к выполнению программой работ | Объемы фактически выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление программы работ | СП 47.13330.2016 СП 317.1325800.2017 | 1 прогр. | 1 прогр. |
| Обследование пунктов ГГС | СП 47.13330.2016 СП 317.1325800.2017 | 5 пунктов | 5 пунктов |
| Рекогносцировка пунктов опорной геодезической сети (ОГС) | СП 47.13330.2016 СП 317.1325800.2017 | 2 пункта | 2 пункта |
| Определение плановых координат пунктов опорной геодезической сети (ОГС) методом спутниковых геодезических измерений с точностью 2 разряда | СП 47.13330.2016 СП 317.1325800.2017 | 2 пункта | 2 пункта |
| Определение высот пунктов опорной геодезической сети (ОГС) методом спутниковых геодезических измерений с точностью технического нивелирования | СП 47.13330.2016 СП 317.1325800.2017 | 2 пункта | 2 пункта |
| Топографическая съемка М1:500 сеч. рельефа 0,5м с отысканием подземных коммуникаций | СП 47.13330.2016 СП 317.1325800.2017 | 8.5 га | 8.5 га |
| Создание инженерно-топографических планов М1:500 сеч. рельефа 0,5м | Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500. Москва. «Недра». 1989 | 8.5 га | 8.5 га |
| Составление технического отчета | СП 47.13330.2016 СП 317.1325800.2017 ГОСТ 21.301-2021 | 1 отчет | 1 отчет |

- Топографо-геодезические работы выполнены в соответствии с требованиями СП.47.13330.2016, СП 317.1325800.2017.

В связи с недостаточной плотностью существующих пунктов геодезической сети на данном объекте, было принято решение о создании пунктов опорной геодезической сети в количестве двух с точностью 2-го разряда, технического нивелирования по высоте с применением спутниковых технологий - статическим способом. Для производства геодезических работ выбран метод спутниковых измерений. Точность 2 разряда в плане (1:5000) и технического нивелирования по высоте (30VL) обеспечивает развитие планово-высотного обоснования для крупномасштабных топографических съёмок и других видов инженерных изысканий. Для обеспечения крупномасштабных съёмок (1:500 - 1:2000) пункты сети закладываются парами.

Тип знаков пунктов опорной геодезической сети - металлический уголок на бетоне.

На все пункты составлены карточки закладки с описанием местоположения и абрисом. Карточки закладки пунктов представлены в Приложении 23-389-ИГДИ-Г.4. Каталог координат и высот пунктов ОГС представлен в Приложении К.

Пункты ОГС сданы на сохранность, о чем составлен соответствующий акт (Приложение

Л).

В результате обследования геодезической сети были выбраны исходные пункты для построения спутниковой сети. Все обнаруженные пункты: 3018, 5866, 7564, 4179, Лесной - сохранились на местности в состоянии, необходимом для выполнения дальнейших работ. Ведомость обследования исходных пунктов представлена в приложении Ж.

| I Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

8

I

I

L

По результатам рекогносцировки производилось планирование наиболее благоприятного времени спутниковых наблюдений и маршрутов движения между пунктами.

Определения выполнялись трехсистемными двухчастотными спутниковыми приемниками S-Мах GEO - 67152 - 17 (серийный номер 5848550680) и S-Мах GEO - 67152-17 (серийный номер 6044500049) статическим методом.

Основные технические характеристики приемников S-Мах GEO-67152-17:

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕЖЕНИЯ

Количество каналов: 240 универсальных

ГЛОНАСС: L1 C/A, L2 C/A, L3

GPS: L1 C/A, L1P (Y), L2P (Y), L2C

Galileo: E1, E5b

BDS (BeiDou): BeiDou B1 (phase 2), B2 QZSS: L1 C/A, L2C, L1 SAIF SBAS: (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) L1 C/A Системы L-Band: CentrPointRTX

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ Статика высокой точности, в плане: 3 мм + 0.1 мм/км Статика высокой точности, по высоте: 3.5 мм + 0.4 мм/км

Статика и Быстрая статика, в плане: 3 мм + 0.5 мм/км Статика и Быстрая статика, по высоте: 5 мм + 0.5 мм/км

Кинематическая съемка RTK от одиночной станции, базис до 30 км, в плане: 8 мм + 1 мм/км Кинематическая съемка RTK от одиночной станции, базис до 30 км, по высоте: 15 мм + 1 мм/км

Двухчастотные трехсистемные приемники оборудованы высокоточными двухчастотными трехсистемными интегрированными геодезическими антеннами.

Комплект спутниковой геодезической аппаратуры S-Мах GEO - 67152 - 17, использовавшийся в работе - заводские номера 5848550680 (свидетельство о поверке №С-АКР/03-02- 2023/219904289 от 03.02.2023г. АО «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие») и 6044500049 (свидетельство о поверке № С-АКР/03-02-2023/219903658 от 03.02.2023г. АО «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие»). Свидетельства о поверках - Приложение Г.

При производстве спутниковых определений применялся статический способ, который обеспечивает наивысшую точность измерений. Способ предполагает, что определения выполняются одновременно между двумя и более неподвижными приемниками продолжительный период времени. За время определений изменяется геометрическое расположение спутников, которое играет значительную роль в фиксировании неоднозначности. Большой объем измерений позволяет зафиксировать пропуски циклов и правильно их смоделировать.

Работа на станции начиналась с установки антенны. Штатив, на котором устанавливался приемник, надежно закреплялся для обеспечения неизменности высоты антенны во время измерений. Центрирование и нивелирование приемника выполнялось оптическим центриром с точностью 1 мм.

Все спутниковые измерения относятся к фазовому центру антенны. Ошибка измерения высоты антенны влияет на точность определения всех трех координат пункта. Высота измерялась рулеткой и специальным устройством дважды: до и после наблюдений. Если разность высот антенны в начале и в конце сеанса превышала 2 мм, то этот сеанс из обработки исключался, а до 2 мм - усреднялся. Измерения выполнялись в соответствии с «Руководством пользователя» и записывались в журнале установленного образца.

| I Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

9

I

I

L

Включение приемника, процедура измерения и выключение приемника производились в соответствии с «Руководством пользователя».

Измерения начинались согласно утвержденному расписанию. Разрешалось включение приемника за 5 минут до установленного начала измерений. Опоздание не допускалось, так как это уменьшало время совместной работы приемников в сеансе и ухудшало результат.

Перед началом измерений проверялись (устанавливались) рабочие установки приемника, такие как интервал записи, сохранение измерений и объем свободной памяти. Интервал записи был одинаковым для всех совместно работающих приемников и составлял 10 секунд для привязки базовой станции к исходным пунктам. После включения контролировалось отслеживание приемником необходимого количества спутников и вычисление им своего местоположения.

Во время сеанса в приемники вводились название пункта, высота антенны и другая информация, ввод которой предусмотрен «Руководством пользователя». Параллельно велись записи в полевом журнале установленного образца.

В процессе наблюдений проверялась работа приемников каждые 15 минут. Проверялись: электропитание, сбои в приеме спутниковых сигналов, количество наблюдаемых спутников, значения DOP. При ухудшении этих показателей увеличивалось время наблюдений. Результаты проверки записывались в полевом журнале.

При передаче отметок с исходных пунктов на определяемые, устанавливается время оккупаций не менее 1 часа. Каждый пункт определяется не менее чем от трёх векторов.

При передаче данных измерений по определению координат и отметок пунктов из приемника в персональный компьютер использовался программный продукт Trimble Data Transfer.

После получения достаточного количества векторов сети производилось уравнивание в три этапа в ПО Trimble Business Center 2.2 производства фирмы Trimble Navigation Limited методом наименьших квадратов.

Цели уравнивания: при наличии избыточных данных обеспечить единичное решение, минимизировать поправки, внесенные в измерения, выявить ошибки, превышающие предельно допустимые значения

На первом этапе выполнено свободное уравнивание и определены координаты и эллипсоидальные высоты пунктов спутниковой геодезической сети в WGS-84. Проведена оценка качества обработки векторов, контроль точности замыкания полигонов и согласованности исходных пунктов.

На втором этапе выполнено минимально ограниченное уравнивание с фиксацией одного пункта в плане и по высоте. Минимально ограниченное уравнивание выполняется для оценки согласованности исходных пунктов ГГС, при уравнивании применялась глобальная модель геоида EGM2008 с сеткой 1х1 минут. В результате сравнения остаточных невязок исходных пунктов, было принято решение использовать координаты и отметки в качестве исходных.

На третьем этапе произведено окончательное уравнивание с использованием каталожных координат в системе координат МСК-23 и высотных отметок пунктов в Балтийской системе высот 1977 года и вычислены координаты и ортометрические отметки опорной геодезической сети (ОГС) с точностью II разряда в плане, технического нивелирования по высоте.

Результаты уравнивания и оценка точности представлены в Приложении И в виде отчета об уравнивании. Схема спутниковых измерений представлена в приложении 23-389-ИГДИ-Г.3.

- Развитие планово-высотного обоснования в рамках работ не осуществлялось в связи с производством съемки спутниковым методом от базовой станции.

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена методом кинематической съемки в реальном времени (способом «стой-иди») с использованием GNSS оборудования и радиотелеметрической системы связи. Этот способ заключается в получении поправок с откалиброванной базовой станции на подвижный приемник в реальном времени. Это позволяет ускорить как полевые работы, так и вычислительную обработку. Применению данного вида съемки послужила открытость местности, а также более высокая производительность данного способа съемки.

| I Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

10

I

I

L

Определение координат и высот в режиме РТК основано на работе как минимум двух приёмников - базовой референцной (неподвижной) станции и мобильного (подвижного) приёмника. Референцная базовая станция производит измерения до видимых спутников, и передаёт их вместе с информацией о своём местоположении на мобильный приёмник. Мобильный приёмник также производит измерения до видимых спутников и обрабатывает их совместно с данными референцной базовой станции. Мобильный приёмник далее вычисляет своё местоположение относительно базовой станции. Метод РТК использует дифференциальные спутниковые измерения по фазе несущей, обеспечивая сантиметровый уровень точности в реальном времени.

Выбор пунктов для референцной базовой станции определялся исходя из расположения пункта, по возможности в середине участка, обеспечения открытости горизонта, удобства подъезда.

На центрах базовой станции предусмотрено устройство принудительного центрирования, мобильный приёмник устанавливался на стандартной вехе. В первую очередь выполнялась инициализация - процедура разрешения неоднозначности фазовых измерений.

Далее на референцной базовой станции производилось вычисление поправок к измеренным псевдодальностям (расстояниям между спутником и фазовым центром антенны приемника), полученные поправки передавались по каналу сотовой связи на мобильный приемник. Поправки определялись как разность измеренной псевдодальности и истинной дальности, вычисленной по точным координатам, введенным в приемник на базовой станции. Мобильная станция вводила принимаемые поправки в измеряемые им псевдодальности и исправленные значения дальностей использовались для вычисления своего положения на съемочном пикете. Координаты и отметка определялись немедленно в полевых условиях. При выполнении работ обеими станциями поддерживался захват не менее 6 спутников.

Важным условием при методе в режиме реального времени являлся контроль за непрерывным слежением за спутниками в процессе наблюдений и бесперебойной записи данных в процессе движения. Съемка выполнялась на достаточно открытой территории, свободной от густой растительности и крупных построек. При потере захвата спутников заново выполня-лась процедура инициализации.

Связь между оператором и спутниковыми приёмниками выполнялась с помощью контроллера с программным обеспечением. Контроллер обеспечивает управление спутниковыми приемниками и ведение съемки.

Полевой контроллер автоматически соединяется с приемниками через встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth.

На каждом пикете, после выполнения инициализации, на мобильной станции с помощью контроллера выполнялась регистрация координат и отметок, значения СКО, номер пикета и необходимая семантическая информация. Измерения выполнялись в течении 3-5 секунд при наборе 3-5 эпох.

Средние квадратические ошибки (СКО) положения точек (пикетов) на участке работ в плане составили:

- максимальные - 0,08 м, средние - 0,02 м.

по высоте:

- максимальные - 0,07 м, средние - 0,03 м.

В качестве базовой станции использовался приемник, установленный на ОГС2.

Для контроля спутниковых геодезических определений в процессе работы использовался пункт ОГС1, на котором выполнялись контрольные измерения.

Съемка рельефа и контуров ситуации выполнены одновременно. При выполнении съемки велись абрисы, в которых фиксировались элементы снимаемой ситуации.

При необходимости съемки недоступных для спутниковых геодезических определений

| I Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

! 11 I

контуров использовался лазерный дальномер, которым определялись расстояния от закоорди- нированных точек.

- Поиск подземных коммуникаций осуществлялся трассоискателем Radiodetection CAT+Jenny. Определение глубины производилось в соответствии с рекомендациями СП 11104-97 ч.2. и пунктом 191 пояснений руководства «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500».

Работы велись в следующем порядке:

- подготовка приемника к работе согласно инструкции об эксплуатации;

- установка в устройстве RTK-режима и режима регистрации данных спутниковых наблюдений;

- ввод в запоминающее устройство значения высоты антенны;

- выполнение инициализации;

- установка приемника на пикет и регистрация данных наблюдения;

- ввод/изменение данных по пикету (при необходимости);

- регистрация данных наблюдения спутников в течение необходимого количества времени;

- повторение предыдущих действий на всех пикетах участка съемки;

- выключение приемника и свертывание аппаратуры.

При этом в процессе измерений производилась регулярная проверка качества спутниковой связи во избежание потерь точности.

- При передаче данных измерений по определению координат и отметок пикетов из приемника в персональный компьютер использовался программный продукт Trimble Data Transfer. Площадные, линейные, точечные объекты и цифровая модель местности были созданы в САПР AutoCAD 2010 с помощью программного модуля «Топография».

- По результатам инженерных изысканий составлен топографический план М 1:500 в формате AutoCAD 2010 - на одном листе формата А2х3.

- Результаты инженерных изысканий

- По результатам инженерно-геодезических изысканий составлен технический отчет в соответствии с техническим заданием и требованиями СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, который содержит:

- техническое задание на производство инженерных изысканий (Приложение А);

- программу инженерных изысканий (Приложение Б);

- выписку из реестра членов СРО (Приложение В);

- договор аренды оборудования (Приложение Г);

- свидетельства о поверке средств измерений (Приложение Д);

- выписку пунктов исходной геодезической сети (Приложение Е)

- ведомость обследования исходных геодезических пунктов (Приложение Ж);

- отчет об уравнивании спутниковых измерений (Приложение И);

- каталог координат и высот пунктов опорной геодезической сети (Приложение К);

- акт о сдаче геодезических знаков на наблюдение за сохранностью (Приложение Л);

- акт полевого контроля и приемки работ (Приложение М);

- акт камерального контроля и приемки работ (Приложение Н);

- обзорную схему района работ (Приложение 23-389-ИГДИ-Г.1);

- картограмму геодезической изученности (Приложение 23-389-ИГДИ-Г.2);

- схему спутниковой сети (Приложение 23-389-ИГДИ-Г.3);

- карточки геодезических знаков (Приложение 23-389-ИГДИ-Г.4);

- эскиз пунктов ОГС (Приложение 23-389-ИГДИ-Г.5);

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

23-389-ИГДИ

Лист

8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

12

I

I

L

- топографический план М 1:500 в формате AutoCAD 2010 - на одном листе формата А2х3 (Приложение 23-389-ИГДИ-Г.6);

- материалы согласования местоположения и характеристик коммуникаций с эксплуатирующими организациями (Приложение 23-389-ИГДИ-Г.7).

- Точность определения пунктов ОГС, представленных заказчиком, не превышает 0,014 м. Точность определения пикетов не превышает 0,5мм масштаба плана и У сечения рельефа по высоте. Полученные по результатам оценки точности значения средних погрешностей произведенных измерений соответствуют нормативным значениям.

- Сведения о контроле качества и приемке работ

Внутренний контроль качества выполнения полевых и камеральных работ инженерногеодезических изысканий проведен согласно утвержденного Положения о системе контроля качества ООО «Фишт», содержащего требования к организации контроля и приемки работ, и соответствующие формы актов. Полевой и камеральный контроль и приемка топографо-геодезических работ проведены Абиловым О.А. в соответствии с СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.17-5.1.19, 5.1.21).

Контроль осуществлялся путем визуального осмотра пунктов, произведен контрольный набор пикетов в количестве 50 и проведены контрольные измерения для пунктов опорной геодезической сети, а также произведены контрольные определения подземных коммуникаций в количестве 16. Среднее отклонение по твердым контурам составило: в плане ±0.05 м, по высоте ± 0.04 м. Предельные расхождения, полученные с помощью трассоискателя Radiodetection CAT+Jenny, по данным контрольных полевых измерений не превышают 15 % глубины заложения.

В рамках камерального контроля выполнены:

- Проверка правильности и точности списка координат и высот;

- Проверка текстовой части (лаконичность, полнота, правописание);

- Проверка соответствия содержания программе, нормативной документации;

- Проверка топографического плана на соответствие требований нормативной документации.

По результатам произведенного контроля результаты инженерно-геодезических изысканий

признаны соответствующими действующим нормативным документам и пригодными для дальнейшей работы.

Акт полевого контроля и приемки полевых работ представлен в Приложении М, а акт камерального контроля и приемки работ в Приложении Н.

- Заключение

7.1 По результатам инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2552, месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней», определены пункты опорной геодезической сети (ОГС), выполнена топографическая съемка для проектирования и строительства; составлен топографический плана М 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м, с применением условных знаков для топографических планов Масштаба 1:500 (Издание - Москва. «Недра». 1989); выполнены согласования местоположения и характеристик коммуникаций с эксплуатирующими организациями; составлен технический отчет в соответствии с техническим заданием и требованиями СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017.

| I Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

13

I

I

L

- Комплекс выполненных инженерно-геодезических изысканий по полноте, содержанию и точности соответствует нормативным документам, техническому заданию Заказчика и позволяет выполнить проектирование.

- Последующие топографо-геодезические работы рекомендуется производить на основе пунктов планово-высотного обоснования, заложенных и определенных в рамках настоящих изысканий, с использованием материалов настоящего отчета.

- Использованные документы и материалы

При выполнении топографо-геодезических работ использовались следующие нормативные документы и материалы:

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. М., Госстрой России, 2016.

- СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

- Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500. Москва. «Недра». 1989.

- Научно-прикладной справочник по климату СССР, Серия 3, Многолетние данные, Части 16, Выпуск 13, Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Краснодарский, Ставропольский края, Калмыцкая, Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская, СевероОсетинская АССР, ГМИ, Л., 1990.

- Метеорологические ежемесячники и ежегодники, Выпуск 13, ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», 1981-2016.

- Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-88. Москва. «Недра». 1991 г.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

- ГОСТ 21.301-2021 «Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям».

| I Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

10

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

14

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение А

Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий

I

I

L

Приложение № 1
к договору № 23-389 от 22.08.2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Представитель по
доверенности
ООО «СЗ

«ЭВО Девелопмент»

В.Н. Морозова

М.П.

«22» августа 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий по объекту:

«Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2552, месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, 	между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2552, месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней». |
| 2 | Местоположение объекта | РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней. |
| 3 | Основание для выполнения работ | Договор № 23-389 от 22.08.2023 г. |
| 4 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 5 | Стадия проектирования | Проект планировки территории, Проектная документация, Рабочая документация. |
| 6 | Идентификационные сведения о заказчике инженерных изысканий | ООО «Специализированный застройщик «ЭВО Девелопмент», г. Краснодар, ул. Одесская, д.24, офис 8, тел. (861)217- 63-50 |
| 7 | Идентификационные сведения об исполнителе инженерных изысканий | ООО «Фишт», г. Краснодар, ул. В. Гассия, 4/2, пом. 63-67, 74. Тел.+7(918)-017-25-46. |
| 8 | Этап выполнения инженерных изысканий | Выполняется одним этапом. |

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ООО «Фишт»

1

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

11

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 9 | Идентификационные сведения об объекте | - Назначение - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; - принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональнотехнологические особенности которых влияют на их безопасность - не принадлежит; - принадлежность к опасным производственным объектам — не принадлежит; - пожарная и взрывопожарная опасность — не категорируется; - уровень ответственности - нормальный. |
| 10 | Данные о границах площадки (площадок) | Границы участка изысканий приведены на ситуационном плане приложение 1. |
| 11 | Краткая техническая характеристика объекта | Технические характеристики проектируемых сооружений приведены в приложении 2. |
| 12 | Цели и задачи инженерных изысканий | Комплексное изучение природных условий в районе расположения объекта, с целью получения необходимых и достаточных сведений для принятия обоснованных проектных решений. |
| 13 | Виды инженерных изысканий | - инженерно-геодезические. |
| 14 | Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий | Инженерно-геодезические изыскания - инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; -методы и технологию проведения изысканий, виды и объемы работ установить Программой работ; - топографическую съемку территории выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м (приложение 2); -система координат - МСК-23, система высот - Балтийская 1977г.; - выполнить съемку подземных и надземных коммуникаций, согласовать правильность нанесения подземных коммуникаций с владельцами сетей. |
| 15 | Наличие предполагаемых опасных процессов и явлений | Определяется по результатам изысканий. |
| 16 | Требования к составлению прогноза изменений природных условий | Не требуются. |
| 17 | Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной | Предоставить сведения об опасных природных процессах и явлениях необходимых при проектировании в соответствии с критериями учета согласно нормативных документов. |

2

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

12

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния |  |
| 18 | Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий | Технический отчет по результатам инженерных изысканий проходит проверку у заказчика на предмет соответствия требованиям договора, технического задания и действующих нормативных документов, также проходит проверку негосударственной экспертизы. |
| 19 | Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику | - Состав, объем и содержание отчетной документации должны отвечать требованиям нормативной документации, ведомственных и территориальных норм, действующим на территории Российской Федерации. - Оформление отчетной документации должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.301-2021 «Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям». - Электронная отчетная документация должна соответствовать формату Приказа Минстроя России от 12 мая 2017 г. № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». - Технические отчеты передаются заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумаге и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде (*.dwg, *.docx, *.pdf). |
| 20 | Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований | Не предоставляются |
| 21 | Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 №815 (с изменением по ПП РФ от 20.05.2022 № 914) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для |

3

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

13

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  |  | строительства. Основные положения», актуализированная редакция СНиП 11-02-96; СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям». |

Приложения к Техническому заданию:

- Ситуационный план.

- Технические характеристики проектируемых сооружений

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

18

I

I

L

Ситуационный план

Приложение 1

- участок выполнения работ

5

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

15

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Приложение 2

Технические характеристики проектируемых сооружений,

| №№ (литер) зданий (сооружения) в соответствии с чертежом ГПЗУ | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; |
| --- | --- |
| Этажность / высота, м | 4 |
| Размеры в плане, м |  |
| Предполагаемый тип фундаментов, глубина заложения от естественной поверхности, м |  |
| Наличие подвалов и т. п., их глубина от естественной поверхности |  |
| Предполагаемая нагрузка на фундаменты, (т/м) |  |
| Глубина сжимаемой толщи, м |  |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

16

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Приложение Б

Программа на производство работ

I

I

L

20

СОГЛАСОВАНО:
Представитель по доверенности
ООО «СЗ

«ЭВО Девелопмент»

В.Н. Морозова

МП

«22» августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Фишт»

Абилов

ПРОГРАММА РАБОТ

НА ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
по объекту: «Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2552,
месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Краснодарский край,
Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город
Новокубанск, меаеду ул. Березовой, Кузнечной и Весенней».

Договор подряда № 23-389 от 22.08.2023 г.

Краснодар, 2023

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

17

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

21

I

I

L

СОДЕРЖАНИЕ

- ОЫЦИЕ СВЕДЕНИЯ

- ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

- СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

  - Виды и объемы работ

  - Требования к технологии выполнения инженерно-геодезических изысканий

  - Планово-высотное обоснование

  - Топографическая съемка

    - Создание топографического плана М 1:500

    - Отыскание подземных коммуникаций

  - Метрологическое обеспечение

  - Техника безопасности и охрана окружающей среды

- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

  - Полевой контроль

  - Контроль и приемка камеральных работ

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Приложение 1

Акт полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ

Приложение 2

Акт камерального контроля и приемки работ

.3 .3 .3 .5 ..5 ..5 ..5 „6 ..6 ..8 ..8 ..8 .8 ..8 ..9 .9 .9 1 1 11 13 13

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

18

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

22

I

I

L

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование объекта - «Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2552, месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанскос городское поселение, город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней».

  - Местоположение объекта - Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней.

  - Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «ЭВО Девелопмент», г. Крансодар, ул. Одесская, д.24, офис 8, тел. (861)217-63-50

  - Изыскательская организация - ООО «Фишт», г. Краснодар, ул. В. Гассия, 4/2, пом. 63-67, 74. Тел. +7 (918)-017-25-46.

  - Цели и задачи инженерных изысканий - Комплексное изучение природных условий в районе расположения объекта, с целью получения необходимых и достаточных сведений для принятия обоснованных проектных решений.; составление топографического плана М 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м.

  - Идентификационные сведения об объекте:

- Назначение - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - не принадлежит;

- принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит;

- пожарная и взрывопожарная опасность — нс категорируется;

- уровень ответственности - нормальный.

  - Вид градостроительной деятельности - архитектурно-строительное проектирование.

  - Стадия (этап) изысканий - Проектная документация. Рабочая документация.

  - Вид строительства - Новое строительство.

  - Краткая техническая характеристика объекта:

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

Этажность-4.

Категория и виды разрешенного использования:

- Земли поселений (земли населенных пунктов).

  - Основание для составления программы - Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий.

  - Особые условия изысканий - Отсутствуют.

  - Система координат - МСК-23.

  - Система высот - Балтийская 1977г.

- ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

На территорию работ имеются топографические карты масштаба 1:200000, пункты Государственной геодезической се™ 1-4 классов, пункты городской голигонометрии 1-2 разрядов, реперы Государственной нивелирной сети II-IV классов работ Предприятий «Роскартографии» (ГУГК СССР).

В качестве исходных были использованы пункты: 3018, 5866, 7564, 4179, Лесной.

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

В административном отношении участок проведения инженерных изысканий находится на территории Краснодарского края, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск. Объект изысканий представляет собой участок площадью 8.5 га.

Обзорная схема участка работ представлена на рисунке 1.

3

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

19

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

23

I

I

L

Рисунок 1. Обзорная схема.

Территория характеризуется преимущественно небольшими абсолютными высотами над уровнем моря, равнинностью, слабым расчленением. Рельеф на участке изысканий равнинный. Территория застроена.

Территория изысканий расположена в Предкавказье, на левом берегу реки Кубань. Находится в 195 км к востоку от Краснодара, в 10 км к северу от Армавира. В городе расположена железнодорожная станция Кубанская на линии Армавир — Кавказская.

В границах участка изысканий временные и постоянные водотоки отсутствуют.

Территория изысканий - находится на южной границе умеренных широт и имеет умеренноконтинентальный климат. Июль самый тёплый месяц в году со средней температурой 23,1 °С. Январь самый холодный месяц в году со средней температурой —1.7 °С.

Среднегодовое количество осадков — 655 мм.

Нормативная глубина промерзания составляет 0,75 м.

Исходная информация об вышеприведенных характеристиках района расположения объекта проектирования собрана из архивных опубликованных и фондовых данных, из официальных статистических сборников.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

20

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

24

I

I

L

- СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

  - Виды и объемы работ

Согласно задания на инженерные изыскания необходимо выполнить виды и объемы работ, представленные в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Состав работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание опорной геодезической сети 2 разряда, технического нивелирования. | пункт | 2 |
| 2 | Создание топографического плана М 1:500 с сечением рельефа 0,5м. | га | 8.5* га |
| 3 | Согласование местоположения и характеристик подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями. | организация | По факту |

*уточнястся при производстве инженерных изысканий.

  - Требования к технологии выполнения инженерно-геодезических изысканий

Технология выполнения инженерно-геодезических изысканий и используемые методы измерений предусматривают автоматизацию полевых топографо-геодезических работ и камеральной обработки материалов при соблюдении необходимой и достаточной точности измерений для данной стадии проектирования на основе использования спутниковых измерений, статическим способом с автоматизированной регистрацией и накоплением результатов измерений.

При выполнении инженерно-геодезических изысканий будут использоваться приборы и оборудование, прошедшие в установленном порядке метрологическое обслуживание (наличие свидетельств о поверках средств измерений) в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Топографо-геодезические работы выполнить в соответствии с требованиями СП.47.13330.2016, СП 317.1325800.2017.

  - Планово-высотное обоснование

На объекте создаётся опорная геодезическая сеть с точностью 2 разряда в плане и технического нивелирования по высоте. Точность 2 разряда в плане (1:5000) и технического нивелирования по высоте (30VL) обеспечивает развитие планово-высотного обоснования для крупномасштабных топографических съёмок и других видов инженерных изысканий.

Для обеспечения крупномасштабных съёмок (1:500 - 1:2000) пункты сети закладываются парами. В качестве исходных использовать пункты: 3018, 5866, 7564, 4179, Лесной. Пункты опорной геодезической сети в количестве двух определить с применением спутниковых технологий - статическим способом. Способ предполагает, что измерения выполняются одновременно между двумя и более неподвижными приемниками продолжительный период времени. За время измерений изменяется геометрическое расположение спутников, которое играет значительную роль в фиксировании неоднозначности. Большой объем измерений позволяет зафиксировать пропуски циклов и правильно их смоделировать.

Место установки геодезических пунктов должно быть легкодоступно для подъема или подхода, хорошо опознаваться на местности и обеспечивать долговременную сохранность центров.

Тип знаков пунктов опорной геодезической сети — металлический уголок на бетоне. На все заложенные пункты необходимо составить карточки закладки с описанием местоположения и абрисом.

Все заложенные пункты сдаются по акту на сохранность техническому заказчику.

По результатам рекогносцировки произвести планирование наиболее благоприятного времени спутниковых наблюдений и маршрутов движения между пунктами.

Работу на станции начинать с установки антенны. Штатив, на котором устанавливается приемник, должен быть надежно закреплен для обеспечения неизменности высоты антенны во время измерений. Центрирование и нивелирование приемника выполнять оптическим центриром с точностью 1 мм.

Все спутниковые измерения относятся к фазовому центру антенны. Ошибка измерения высоты антенны влияет на точность определения всех трех координат пункта. Высоту измерять

5

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

21

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

25

I

I

L

рулеткой и специальным устройством дважды: до и после наблюдений. Если разность высот антенны в начале и в конце сеанса превышает 2 мм, то этот сеанс из обработки исключается, а до 2 мм — усредняется. Измерения выполнять в соответствии с «Руководством пользователя» и записывать в журнале установленного образца.

Включение приемника, процедуру измерения и выключение приемника производить в соответствии с «Руководством пользователя».

Измерения начинать согласно утвержденному расписанию. Разрешается включение приемника за 5 минут до установленного начала измерений. Опоздание не допускается, так как это уменьшает время совместной работы приемников в сеансе и ухудшает результат.

Перед началом измерений проверять (устанавливать) рабочие установки приемника, такие как интервал записи, сохранение измерений и объем свободной памяти. Интервал записи одинаков для всех совместно работающих приемников и составляет 10 секунд для привязки пунктов к исходным. После включения контролировать отслеживание приемником необходимого количества спутников и вычисление им своего местоположения.

Во время сеанса в приемники вводить название пункта, высоту антенны и другую информацию, ввод которой предусмотрен «Руководством пользователя». Параллельно вести записи в полевом журнале установленного образца.

В процессе наблюдений проверять работу приемников каждые 15 минут. Проверять: электропитание, сбои в приеме спутниковых сигналов, количество наблюдаемых спутников, значения DOP. При ухудшении этих показателей увеличивать время наблюдений. Результаты проверки записывать в полевом журнале.

При передаче отметок с исходных пунктов на определяемые, устанавливается время оккупаций при длине вектора от 5 км до 10 км - 1 час, от 10 км до 40 км - 1.5 часа. Каждый вновь заложенный пункт определяется нс менее чем от трех векторов.

При передаче данных измерений по определению координат и отметок пунктов из приемника в персональный компьютер использовать программный продукт Trimble Data Transfer.

После получения достаточного количества векторов сети произвести уравнивание в три этапа в ПО «Trimble Business Center» методом наименьших квадратов.

Цели уравнивания: при наличии избыточных данных обеспечить единичное решение, минимизировать поправки, внесенные в измерения, выявить ошибки, превышающие предельно допустимые значения

На первом этапе выполнить свободное уравнивание и определить координаты и эллипсоидальные высоты пунктов спутниковой геодезической сети в WGS-84. Провести оценку качества обработки векторов, контроль точности замыкания полигонов и согласованности исходных пунктов.

На втором этапе выполнить минимально ограниченное уравнивание с фиксацией одного пункта в плане и по высоте. Минимально ограниченное уравнивание выполняется для оценки согласованности исходных пунктов ГГС, при уравнивании применять глобальную модель геоида EGM2008 с сеткой 1x1 минут.

На третьем этапе произвести окончательное уравнивание с использованием каталожных координат в системе координат МСК-23 и высотных отметок пунктов в Балтийской системе высот 1977 года, и вычислить координаты и ортомстричсскис отметки пунктов ОГС с точностью 2 разряда, технического нивелирования.

Результаты уравнивания и оценки точности представить в виде приложений - Отчет об уравнивании спутниковых измерений, Схема спутниковых измерений в техническом отчете.

- Топографическая съемка

4,4,1 Создание топографического плана М 1:500

Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500, сечением рельефа через 0,5 м.

Обратить особое внимание:

- на выявление существующих подземных и надземных коммуникаций и сооружений в границах съемки, дать их характеристику и заглубления (трубопроводы, силовые кабели, кабели связи и т.д.).

Топографическую съемку в масштабе 1:500 выполнить методом кинематической съемки в реальном времени (способом «стой-иди») с использованием GNSS оборудования и радиоте- лсмстричсской системы связи. Этот способ заключается в получении поправок с откалиброванной базовой станции (пункты опорной геодезической сети) на подвижный приемник в реальном времени. Это позволяет ускорить как полевые работы, так и вычислительную обработку. Применению данного

6

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

22

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

26

I

I

L

вида съемки служит открытость местности, а также более высокая производительность данного способа съемки.

При необходимости определения недоступных высот использовать лазерный дальномер или электронный тахеометр.

Определение координат и высот в режиме РТК основано на работе как минимум двух приёмников - базовой рсфсрснцной (неподвижной) станции и мобильного (подвижного) приемника. Референцная базовая станция производит измерения до видимых спутников, и передаёт их вместе с информацией о своём местоположении на мобильный приёмник. Мобильный приёмник также производит измерения до видимых спутников и обрабатывает их совместно с данными референцией базовой станции. Мобильный приёмник далее вычисляет своё местоположение относительно базовой станции. Метод РТК использует дифференциальные спутниковые измерения по фазе несущей, обеспечивая сантиметровый уровень точности в реальном времени.

Выбор пунктов для референцной базовой станции определялся исходя из расположения пункта, по возможности в середине участка, обеспечения открытости горизонта, удобства подъезда.

На центрах базовой станции предусмотрено устройство принудительного центрирования, мобильный приёмник устанавливался на стандартной вехе. В первую очередь выполнялась инициализация — процедура разрешения неоднозначности фазовых измерений.

Далее на референцной базовой станции производилось вычисление поправок к измеренным псевдодальностям (расстояниям между спутником и фазовым центром антенны приемника), полученные поправки передавались по каналу сотовой связи на мобильный приемник. Поправки определялись как разность измеренной псевдодальности и истинной дальности, вычисленной по точным координатам, введенным в приемник на базовой станции. Мобильная станция вводила принимаемые поправки в измеряемые им псевдодальности и исправленные значения дальностей использовались для вычисления своего положения на съемочном пикете. Координаты и отметка определялись немедленно в полевых условиях. При выполнении работ обеими станциями поддерживался захват не менее 6 спутников.

Важным условием при методе в режиме реального времени являлся контроль за непрерывным слежением за спутниками в процессе наблюдений и бесперебойной записи данных в процессе движения. Съемка выполнялась на достаточно открытой территории, свободной от густой растительности и крупных построек. При потере захвата спутников заново выполнялась процедура инициализации.

Связь между оператором и спутниковыми приёмниками выполнялась с помощью контроллера с программным обеспечением. Контроллер обеспечивает управление спутниковыми приемниками и ведение съемки.

Полевой контроллер автоматически соединяется с приемниками через встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth.

На каждом пикете, после выполнения инициализации, на мобильной станции с помощью контроллера необходимо выполнять регистрацию координат и отметок, значения СКО, номер пикета и необходимой семантической информации. Измерения выполнять в течении 3-5 секунд при наборе 3-5 эпох. Для контроля спутниковых геодезических определений в процессе работы использовать пункт ОГС, на котором выполнять контрольные измерения.

При передаче данных измерений по определению координат и отметок пикетов из приемника в персональный компьютер использовать программный продукт Trimble Data Transfer. Площадные, линейные и точечные объекты создать в САПР AutoCAD 2010 с помощью программного модуля «Топография».

При создании топографического плана создать цифровую модель местности (ЦММ), которая должна соответствовать требованиям:

- ЦММ должна содержать координатные данные, описывающие положение объектов местности, атрибутивная информация не требуется;

- ЦММ выполнить в виде векторной модели;

- Цифровая модель рельефа должна иметь трехмерную размерность данных, цифровая модель ситуации может иметь двумерную размерность данных;

- Программное обеспечение при формировании и использовании ЦММ, должны обеспечивать визуализацию информации с использованием системы условных картографических знаков;

- Справочные данные ЦММ должны содержать сведения об организации создавшей ЦММ и информацию о наименовании используемой системы координат и высот.

По результатам инженерных изысканий составить топографический план М 1:500 в формате AutoCAD 2010.

7

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

23

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

27

I

I

L

- Отыскание подземных коммуникаций

При отыскании подземных коммуникаций использовать трассоискатели Radiodetection CAT+Jenny. Определение глубины производить в соответствии с рекомендациями СП 11-104-97 ч.2. и пунктом 191 пояснений руководства «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500».

Выполнить согласование местоположения и характеристик подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями.

- Метрологическое обеспечение

Вес измерительные средства должны быть своевременно поверены, иметь поверочные свидетельства. Не допускается производство измерений неисправными приборами и измерительными средствами с просроченной датой поверки.

Использовать в работе:

- Комплект спутниковой геодезической аппаратуры S-Мах GEO или ему равноточный.

Свидетельства о поверке приложить к техническому отчету.

- Техника безопасности и охрана окружающей среды

Охрана труда при производстве инженерно-геодезических изысканий организуется в соответствии с требованиями «Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах» (ПТБ-88) и другими действующими нормативными документами по охране труда и технике безопасности.

До выезда на объект проверяется прохождение всеми работниками бригады знание правил по технике безопасности (экзамен, инструктаж).

По прибытии на объект проводится пообъектный инструктаж со всеми работниками, занятыми на полевых работах.

Изыскания выполняются в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации и другими действующими нормами и правилами Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

Необходимо обеспечить внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых и камеральных работ инженерно-геодезических изысканий согласно утвержденного Положения о системе контроля качества ООО «Фишт», содержащего требования к организации контроля и приемки работ, и соответствующие формы актов.

5.1 Полевой контроль

Предусмотреть выполнение инженерно-геодезических изысканий по техническому заданию, с учетом выполнения согласований и в соответствии с рекомендациями нормативных документов.

Полевой контроль производится в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.17-5.1.19,

5.1.21).

Целью полевого контроля является предоставление объективных данных для оценки качества работ, а также предупреждение брака в работе и оказание необходимой помощи при выполнении работ, соблюдение требований к точности и обеспеченности данных и характеристик получаемых по результатам инженерных изысканий.

При полевом контроле проверяется:

- соответствие процессов, а также результатов выполненных работ и их оформления требованиям задания, программы и действующих нормативных документов;

- степень завершенности работ;

- соблюдение требований к точности и обеспеченности данных и характеристик получаемых по результатам инженерных изысканий.

В рамках полевого контроля произвести:

- Контрольное определение пунктов опорной геодезической сети;

- Контрольный набор пикетов в RTK-режиме по твердым контурам;

- Контрольный набор пикетов в RTK-режиме по подземным коммуникациям, определенным трассоискателем с промерами глубин заложения;

- Визуальное сличение плана с местностью.

8

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

24

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

28

I

I

L

По результатам полевого контроля составляется акт контроля и приемки работ установленного образца (Приложение 1 к программе работ).

- Контроль и приемка камеральных работ

Контроль качества камеральных работ осуществляется в процессе их проведения исполнителем (самокоррсктура), руководителем группы, корректором или начальником отдела.

В процессе камеральных работ используются следующие методы контроля:

- входной контроль поступающих данных;

- проверка согласованности с материалами ранее выполненных работ;

- непосредственные наблюдения за ходом работ с целью контроля над соблюдением технологического процесса и требованиям нормативной документации;

- проверка работ во «вторую руку».

В рамках камерального контроля произвести:

- Проверку правильности и точности списка координат и высот;

- Проверку текстовой части (лаконичность, полнота, правописание);

- Проверку соответствия содержания программе, нормативной документации;

- Проверку топографического плана на соответствие требований нормативной документации, условным знакам.

Результаты контроля фиксируются подписью на разрабатываемых и проверяемых отчетных документах (текстовых и графических приложениях, чертежах и пояснительной записке).

По завершению работ составляется акт камерального контроля и приемки работ установленного образца (Приложение 2 к программе работ).

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Инженерные изыскания провести в соответствии с требованиями следующих нормативных документов и материалов:

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. М., Госстрой России, 2016.

- СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

- Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000,1:1 000,1:500. Москва. «Недра». 1989.

- Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-88. Москва. «Недра». 1991 г.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

- ГОСТ 21.301-2021 «Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям».

- ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Составить отчет по инжснсрно-гсодсзичсским изысканиям в соответствии с требованиями СП.47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.	М., Госстрой России, 2016, содержащий

пояснительную записку, текстовые и графические приложения, согласно требований Заказчика и нормативной документации:

-1 экземпляр в электронном виде на диске CD-R (файлы в форматах .dwg, .doc, .doex, .pdf) и 3 экземпляров - на бумажном носителе.

  - Пояснительная записка содержит следующие разделы и сведения:

основание для производства работ, стадию проектирования, задачи инженерных изысканий, сведения об основных параметрах проектируемых объектов; введение; топографо-геодезическую

9

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

25

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

29

изученность района изысканий, описание изыскиваемых участков; краткую физико-географическую характеристику района работ; сведения о методике и технологии выполненных топографогеодезических работ; сведения о проведении технического контроля и приемки топографогеодезических работ; заключение; использованные документы и материалы.

  - Текстовые приложения к техническому отчету составляются в соответствии с техническим заданием и требованиями СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017 и должны содержать:

- техническое задание на производство инженерных изысканий;

- программу инженерных изысканий;

- выписку из реестра членов СРО;

- договор аренды оборудования;

- свидетельства о поверке средств измерений;

- выписку пунктов исходной геодезической сети;

- ведомость обследования исходных геодезических пунктов;

- отчет об уравнивании спутниковых измерений;

- каталог координат и высот пунктов опорной геодезической сети;

- акт о сдаче геодезических знаков на наблюдение за сохранностью;

- акт полевого контроля и приемки работ;

- акт камерального контроля и приемки работ.

  - Графическая часть содержит:

- обзорную схему района работ;

- картограмму геодезической изученности;

- схему спутниковой сети;

- карточки закладки геодезических знаков;

- материалы согласований;

- топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0.5 м.

10

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

26

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

30

I

I

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

27

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

28

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

I

I

L

32

Приложение 2

Акт камерального контроля и приемки работ

«	»	2023 г.	г.

край

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся,	и	ООО «Фишт»,

составили настоящий акт о том, что «	»	2023 г. были проведены камеральный

контроль и приёмка топографо-геодезических работ, выполненных в «	»	2023 г. на

объекте: «	».

Был произведен камеральный контроль:

Таблица 1

| № | Наименование работ | Контрольные операции | Состояние | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление каталогов | Проверка правильности и точности списка координат и высот |  |  |
|  |  | Проверка текстовой части (лаконичность, полнота, правописание) |  |  |
| 2 | Технический отчет | Проверка соответствия содержания программе, установленной действующей инструкцией |  |  |
|  |  | Проверка текстовой части (лаконичность, полнота, правописание, машинописание) |  |  |

Т Общее качество работы и замечания

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

29

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

L

Приложение В
Выписка из СРО

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ. ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ. И
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

2311116643-20231005-0908	05.10.2023

(регистрационный номер выписки)	(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные
изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью "Фишт"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1092311002112

(основной государственный регистрационный номер)

| 1. Сведения о члене саморегулируемой организации: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Идентификационный номер налогоплательщика |  | 2311116643 |  |
| 1.2 | Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя) |  | Общество с ограниченной ответственностью "Фишт" |  |
| 1.3 | Сокращенное наименование юридического лица |  | ООО "Фишт" |  |
| 1.4 | Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя) |  | 350040. Россия, Краснодарский край. г. Краснодар. Им. Валерия Гассия, д. 4/2, оф. 63-67,74 |  |
| 1.5 | Является членом саморегулируемой организации |  | Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-ООЗ-14092009) |  |
| 1.6 | Регистрационный номер члена саморегулируемой организации |  | И-003-002311116643-0763 |  |
| 1.7 | Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации |  | 26.04.2012 |  |
| 1.8 | Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения |  |  |  |
| 2. | введения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания: |  |  |  |
| 2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права) |  | 2.2 в отношении особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной анергии) (дата возникновения/изменения права) |  | 2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права) |
| Да. 26.04.2012 |  | Нет |  | Нет |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

30

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

34

I

I

L

| 3. Компенсационный фонд: |  | возмещения вреда |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей) |
| 3.2 | Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства |  |
| 4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |  |  |
| 4.1 | Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |  |
| 4.2 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | Нет |
| 4.3 | Дата уплаты дополнительного взноса | Нет |
| 4.4 | Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |  |
| 5. Фактический совокупный размер обязательств |  |  |
| 5.1 | Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки | Нет |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

31

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Приложение Г

Свидетельства о поверках оборудования

35

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ГАО "СЕВ.-КАВ.АГП"1

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-АКР/05-02-2023/219903658

Действительно до 02,02.2024

Средство измерений

Per. № 67152-17

Аппаратура геодезическая спутниковая СГНСС-приемникЧ: S-Мах GEO: S-Мах GEO:

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер i

| Федеральном заводской номер | информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа 6044500049 |
| --- | --- |
| в составе | заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение |
| поверено | в полном объеме |
|  | наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений |
| в соответствии с | или которые исключены из поверки МП АПМ 03-17 «Аппаратура геодезическая спутниковая (ТНСС-приемник) S-Мах GEO. |
|  | Методика поверки» |
| с применением эталонов: | наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка 51631-12 Полигон пространственный эталонный Пятигооский ПАГП11 2012 Эталон 3-го |
| регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) разряда Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений. Приказ 2831 от |  |
| средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам 29.12.2018 г.; 40890-09 Тахеометры электронные Lelca TS30. Leica ТМ30 362954 2011 Эталон 2-го разряда ГПС |  |
| для координатно-временных | средств измерений. Приказ Росстандаота от 29.12.2018 г. N>2831 |
| при следующих значениях влияющих факторов: | температура: - 2 °С; атм. давление: 711 мм.от.ст.: отн. влажность: 79% |
| перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению. |  |
| Постоянный адрес |  |
| записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: | https://fqis.aost.ru/fundmetroloav/cm/results/1-219903658 |
| Номер записи сведений |  |
| о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: | 219903658 |
| Поверитель .... ^ | Самарченко С.В. |

Знак поверки:

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

ле.

фамилия, иниц^сты

Дата поверки

03.02.2023

Выписка о результатах поверки СИ IPC-AKP/03-02-2023/219903658 сформирована автоматически 03.02.2023 13:29 по данным, содержащимся в ФИФ ОЕИ

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

32

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

33

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

34

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

I

I

L

38

Средство измерения принадлежит ООО «ДОРСТРОЙИНЖИНИРИНГ» наименование юридического, (физического) лица, ИНН

ИНН 2312155211

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

| N» П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полученное | Допустимое |
| 1. | Внешний осмотр | Норма | Соответст. |
| 2. | Опробование | Норма | Соответст. |
| 3. | Метрологические характеристики: |  |  |
|  | - погрешность линейных измерений в режиме «Статика» по результатам измерений эталонных линий, (мм) |  |  |
|  | - в плане | 7,4 | 6 + 1-10'6Д |
|  | - по высоте. | 11,5 | 10 + 1-10-6Д |

Главный инженер

должность руководителя или другого уполномоченного лица

Поверитель

Протокол поверки № 037-в

от « 03 » Февраля 2023 г.

АО «Сев.-Кав. АГП» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310625 357500, г. Пятигорск, проспект Горького, 4, гл. метролог тел. (879-3)36-35-41, факс 97-37-86 Поверочная лаборатория: г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 33, тел. (879-3)39-71-42 E-mail: skaep@bk.ru

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

35

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

L

Приложение Д

Договор аренды оборудования

ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ № 15 г. Краснодар	«04» марта 2023 года

ООО	«Фишт», действующий на основании государственной регистрации 13.10.2016,

ОГРНИП 1092311002112, именуемый в дальнейшем Арендатор, с одной стороны, и ООО «ДорСтройИнжиниринг», в лице директора Борисенко Игоря Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с другой стороны, и вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование (в аренду) следующие измерительные средства (далее - «Оборудование»):

- трехсистемный двухчастотный спутниковый приемник S-Мах GEO - 67152 - 17 (серийный номер 584855680);

- трехсистемный двухчастотный спутниковый приемник S-Мах GEO - 67152-17 (серийный номер 6044500049).

  - Оборудование используется в соответствии с назначением: производство геодезических работ.

  - Предоставляемое в аренду Оборудование принадлежит Арендодателю в собственность.

  - За организацию транспортировки и ответственность за сохранение Оборудования несет Арендатор.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

  - Оборудование предоставляется в аренду на срок, до полного выполнения полевых работ. Передача Оборудования Арендатору и ее возврат Арендодателю подтверждается составлением актов приема-передачи, подписываемых уполномоченными представителями сторон.

  - По истечении срока действия, договор пролонгируется на аналогичный срок по взаимному соглашению сторон.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - Арендодатель обязуется:

    - Передать Оборудование Арендатору в состоянии, необходимом для ее использования в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2. настоящего договора, со всеми принадлежностями и относящейся к ней документацией.

    - Обеспечивать нормальную работу Оборудования в соответствии с ее назначением, указанным в п. 1.2. настоящего договора.

    - Выполнять иные обязанности по настоящему договору.

  - Арендатор обязан:

    - Принять Оборудование от Арендодателя по акту приема-передачи, составленному уполномоченными представителями сторон.

    - Своевременно оплачивать арендную плату за пользование Оборудования.

    - В течение пяти дней после окончания срока Аренды, указанного в п. 2.2. настоящего договора, возвратить арендованное Оборудование Арендодателю в состоянии, необходимом для ее использования в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2. настоящего договора, с учетом нормального износа.

    - Обеспечить безопасную эксплуатацию Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации Оборудования и требованиями действующего законодательства РФ.

    - При обнаружении недостатков в работе Оборудования незамедлительно прекратить ее использование и сообщить об этом Арендодателю.

I

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

36

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

40

I

I

L

3.2.7. Выполнять иные обязанности по настоящему договору.

- СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  - Арендная стоимость составляет 1000 (одну тысячу) рубелей за весь комплект оборудования, указанного в п 1.1 настоящего договора, за день фактического использования.

- Фактическое использование начинается в день передачи оборудования от Арендодателя Арендатору, а прекращается в день возврата оборудования Арендодателю, фактическое использование оформляется двусторонним актом передачи в работу оборудования.

- Фактически неиспользуемое оборудование храниться у Арендодателя.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Арендатор несет ответственность за утрату или повреждение Оборудования, произошедшую не по вине Арендодателя.

  - Арендатор несет ответственность за нанесенный ущерб имуществу Арендодателя и третьих лиц при неправильной эксплуатации Оборудования.

  - Арендатор несет ответственность за организацию и безопасное проведение работ на его Объекте в пределах, установленных законодательством РФ. Арендатор отвечает за соблюдение ТБ, ППБ, эксплуатирующего Оборудование персонала.

  - В случае не внесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий расчетный период.

  - В случае поломки или повреждения арендованного Оборудования Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что поломка или повреждение Оборудования произошло по обстоятельствам, за которые Арендатор отвечает в соответствии с законом или настоящим договором.

- ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Арендодатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков в случаях, когда Арендатор:

- использует Оборудование не в соответствии с ее назначением;

- существенно ухудшает состояние Оборудования.

  - Арендатор вправе досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

  - Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по соглашению между

ними.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

  - При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнение препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). В этом случае сторона, для которой возникли такие обстоятельства, обязана как можно быстрее сообщить об этом второй стороне.

2

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

37

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

41

I

I

L

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательство РФ.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 30.12.2024г.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Арендатор»:

ООО «Фишт»

Юридический адрес: 350040, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. В. Гассия, 4/2, пом. 63-67, 74. Тел. +7 (918)-017-25-46.

ИНН/ КПП 2311116643/231201001 ОГРНИП 1092311002112

«Арендодатель»:

ООО «ДорСтройИнжиниринг»

Юридический адрес: 350080, г.

Краснодар, ул. Сормовская, д. 204, кв. 182 Почтовый адрес: 350089, г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 7/3, а/я 3632 Тел. 8 (861)265-10-77 E-mail: Dseproekt@mail.ru ИНН 2312155211, КПП 231201001,

ОГРН 10823120111209 филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар, р/с 40702810257110001822, к/с 30101810400000000700 БИК 040349700

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

38

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

42

Приложение Е

Выписка координат и высот исходных пунктов геодезической сети

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

39

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Приложение Ж

Ведомость обследования исходных геодезических пунктов

на объекте:

«Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2552, месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, между ул. Березовой, 	Кузнечной и Весенней».

Полевые работы выполнены		ООО «Фишт»	 в 2023 году.

(наименование организации)

| № п/п | Номер или название пункта, класс сети, тип центра и номер марки, ориентирные пункты | Сведения о состоянии пункта |  |  | Работы, выполненные по возобновлению внешнего оформления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | центра | наружного знака | ориентировочных пунктов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3018 | хорошее | утрачен | не обследовались | не выполнялись |
| 2 | 5866 | хорошее | утрачен | не обследовались | не выполнялись |
| 3 | 7564 | хорошее | утрачен | не обследовались | не выполнялись |
| 4 | 4179 | хорошее | утрачен | не обследовались | не выполнялись |
| 5 | Лесной | хорошее | утрачен | не обследовались | не выполнялись |

43

Составил

Дехтерёв Г.В.

Проверил

Калиниченко Н.Ю.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

40

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

I

I

L

Приложение И

Отчет об уравнивании спутниковых измерений

| Данные файла проекта |  | Система координат |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя: | GNSS\HoBOKy6aHCK.vce | Имя: | MSK |
| Размер: | 94 КВ | ИГД: | CS-42 GOST 32453- |
| Дата последнего изменения: | 25.08.2023 13:28:03 (UTC:3) |  | 2013 |
| Часовой пояс: | RTZ 2 (зима) | Зона: | MSK 23 zona 2 |
| Шифр: Описание: Комментарий 1: Комментарий 2: Комментарий 3: | Новокубанск | Г еоид: ИГД по высоте: Калиброванный участок: | EGM 2008 |

44

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

41

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

45

Масштабный коэффициент:
Показатель избыточности:
Априорный скаляр:

1,02

102,00

1,00

Фиксированные координаты

| Имя точки | Тип | Восток о (Метр) | Север о (Метр) | Высота а (Метр) | Отметка а (Метр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГС1 | На плоскости | Фиксированное | Фиксированное |  | Фиксированное |
| ОГС2 | На плоскости | Фиксированное | Фиксированное |  | Фиксированное |
| 3018 | На плоскости | Фиксированное | Фиксированное |  | Фиксированное |
| 5866 | На плоскости | Фиксированное | Фиксированное |  | Фиксированное |
| 7564 | На плоскости | Фиксированное | Фиксированное |  | Фиксированное |
| 4179 | На плоскости | Фиксированное | Фиксированное |  | Фиксированное |
| Лесной | На плоскости | Фиксированное | Фиксированное |  | Фиксированное |

Фиксированное = 0,000001 (Метр)

Уравненные плоские координаты

| Имя точки | Восток Y (Метр) | Восток Y Ошибка (Метр) | Север X (Метр) | Север X Ошибка (Метр) | Отметка (Метр) | Отметка Ошибка (Метр) | Фиксация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГС1 | 2307876.821 | 0,012 | 482139.335 | 0,014 | 153,324 | 0,010 |  |
| ОГС2 | 2307859.643 | 0,010 | 482235.354 | 0,011 | 153,177 | 0,008 |  |
| 3018 | 2295452,488 | ? | 487546,848 | ? | 170,690 | 7 | ВСе |
| 5866 | 2301381,144 | ? | 487728,767 | ? | 158,670 | 7 | ВСе |
| 7564 | 2301639,284 | 9 | 489507,329 | ? | 143,230 | 7 | ВСе |
| 4179 | 2306982,299 | 7 | 490243,423 | ? | 170,770 | ? | ВСе |
| Лесной | 2309752,775 | 7 | 478990,955 | 7 | 158,190 | 7 | ВСе |

Уравненные геодезические координаты

| Имя точки | Широта | Долгота | Высота (Метр) | Высота Ошибка (Метр) | Фиксация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГС1 | N45°04’24,18084" | Е41°04'55,27493" | 165,584 | 0,009 |  |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

42

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

| ОГС2 | N45°04'27,29193" | E41°04'54,49480" | 165,432 | 0,012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3018 | N45°074 9,44222м | E40°55'27,08606" | 182,787 | ? | BCe |
| 5866 | N45°07’25,38664" | E40°59'58,36403" | 170,736 | ? | BCe |
| 7564 | N45°08'22,99875" | E41°0040,19570" | 155,227 | ? | BCe |
| 4179 | N45°08'46,72647" | E41°04'14,77901" | 182,717 | ? | BCe |
| Лесной | N45°02'42,11147" | E41°06’20,82039" | 170,569 | ? | BCe |

Отчет о замыкании GNSS полигонов

Сводка

Сторон в полигоне: 3
Число полигонов: 9
Число принятых: 9
Число ошибочных: О

Длина

(Метр)

Критерии пригодности

Наилучшая

Наихудший

| A3D | А в плане | А по выс. | PPM |
| --- | --- | --- | --- |
| (Метр) | (Метр) | (Метр) |  |
|  | 0,023 | 0,036 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,274 |
| 0,019 | 0,009 | -0,018 | 10,482 |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

43

Инв. № подл. I Подпись и дата Взам.инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

| 48

I

Приложение К

Каталог координат и высот пунктов опорной геодезической сети

Система координат:
Система высот:

МСК-23 Балтийская 1977г.

| №№ п.п. | Наименование | Класс, разр. | Координаты, м |  | Высота над уровнем моря, м H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Х | У |  |
| 1. | ОГС1 | 2 | 482139.335 | 2307876.821 | 153,324 |
| 2. | ОГС2 | 2 | 482235.354 | 2307859.643 | 153,177 |

Составил

Проверил

Дехтерёв Г.В. Калиниченко НЮ.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

45

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

49

I

I

L

Приложение Л

Акт о сдаче закрепленных геодезических пунктов для наблюдения за сохранностью

Акт о сдаче закрепленных геодезических пунктов для наблюдения за

сохранностью

28 сентября 2023 г.	Новокубанское городское поселение

(наименование населенного пункта)

Я, нижеподписавшийся, инженер-геодезист Дехтерёв Г.В.

(фамилия, имя и отчество сдавшего)

ООО «Фишт»

(должность, наименование учреждения)

на основании постановления Правительства РФ от 07.10.1996 г. "Об охране геодезических пунктов на территории РФ", сдал и я, нижеподписавшийся

Представитель по доверенности В.Н. Морозова

(фамилия, имя и отчество принявшего)

ООО «Специализированный застройщик «ЭВО Девелопмент»

(наименование учреждения)

Принял для наблюдения за сохранностью геодезические пункты, расположенные в районе 	Новокубанское городское поселение

(наименование административного или местного органа, проектируемая трасса, площадка и т.д.)

в количестве 2 пунктов согласно списку, помещенному на обороте акта.

Акт составлен в двух экземплярах.

Первый экземпляр акта вручен геодезисту ИП Лукашов А.В. Дехтерёву Г.В.

(фамилия, имя и отчество сдавшего)

для оформления технического отчета по выполненным работам.

Второй экземпляр акта хранится в ООО «Специализированный застройщик «ЭВО Девелопмент».

(наименование учреждения, принявшего пункт, репер, закрепленную точку)

обязуется в случае повреждения или уничтожения геодезических пунктов сообщить в 	ООО «Фишт»

(наименование организации, едавшей пункт репер, закрепленную точку)

по адресу: г. Краснодар, ул. Сычевая. 34

(почтовый адрес, телефон организации, сдавшей пункт, репер, закрепленную точку)

При умышленном повреждении или уничтожении геодезических пунктов (центров или наружных знаков) административные органы привлекают виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Подлежит постоянному хранению.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

46

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

47

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

51

I

I

L

Приложение М

Акт полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ

Акт полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ

«27» сентября 2023 г.	Новокубанское городское поселение

Краснодарский край

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, геодезист Дехтерёв Г.В. и директор ООО «Фишт» Абилов

- А., составили настоящий акт о том, что 27 сентября 2023 г. были проведены контроль и приёмка топографо-геодезических работ, выполненных в августе-сентябре 2023 г. на объекте: - «Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2552, месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Краснодарский край. Новокубанский район. Новокубанское городское поселение, город Новокубанск. между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней».

Был произведен контроль спутниковых измерений:

- Контрольное определение поправок на базовой станции;

- Контрольный набор пикетов в RTK-режиме;

- Контрольный набор пикетов в RTK-режиме по подземным коммуникациям, определенным трассоискателем с промерами глубин заложения.

- Виды и объёмы выполненных работ

| №№ п.п. | Наменование работ | Един. измер. | Объемы работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание ОГС с точностью 2 разряда, технического нивелирования | пункт | 2 |  |
| 2 | Топографическая съемка М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м | га | 8.5 |  |

- Результаты полевого контроля

1.) Разница невязок между базовой станцией GPS и известными координатами

|  | Максимальная невязка | СКО невязки | Точка |
| --- | --- | --- | --- |
| в плане | 0,006 м | 0,006 м | ОГС2 |
| По высоте | 0,006 м | 0,005 м | ОГС2 |
| Трехмерная | 0,006 м | 0,006 м | ОГС2 |

2.) Топографическая съемка в масштабе 1:500 а) расхождение контуров в шише

| Масштаб съемки | Площадь съемки (га) | Между твердыми контурами |  | Относительно точек и пунктов обоснования |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол. пикетов | Ср. расхожд. | Кол. пикетов | Ср. расхожд. |  |
| 1:500 | 0,85 | 50 | 0.05 | 50 | 0.03 | хорошо |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

48

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

52

I

I

/ Абилов О. А./

Работу принял

б) расхождение контуров подземных коммуникации в плане

| Масштаб съемки | Площадь съемки (га) | Между твердыми контурами |  | Относительно точек и пунктов обоснования |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол. пикетов | Ср. расхожд. | Кол. пикетов | Ср. расхожд. |  |
| 1:500 | 0,85 | 16 | 0.10 | 16 | 0.10 | хорошо |

в) расхождение рельефа по высоте

| Масштаб | Площадь | Количество | Среднее | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| съемки | съемки |  |  |  |
|  | (га) | пикетов | расхождение |  |
| 1:500 | 0,85 | 50 | 0.04 | хорошо |

г) расхождение между значениями глубины заложения подземных коммуникаций

Предельные расхождения, полученные с помощью трассоискателя Radiodetection CAT+Jennv. по данным контрольных полевых измерений' не превышают 15 % глубины заложения.

д) При визуальном сличении плана с местностью:

Ситуация изображена правильно. Формы рельефа показаны верно. Пропусков и искажений не обнаружено.

- Общее качество работы и замечания

Работа на объекте выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Топографические планы пригодны для дальнейшей камеральной обработки.

- Окончательная оценка работ

хорошо

Работу сдал			/ Дехтерёв Г.В./

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

49

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

53

Приложение Н

Акт камерального контроля и приемки работ

I

I

L

Акт камерального контроля и приемки работ

20 октября 2023 г.	Новокубанское городское поселение

Краснодарский край

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, техник-геодезист Калиниченко Н.Ю. и директор ООО «Фишт» Абилов О.А., составили настоящий акт о том, что 20 октября 2023г. были проведены камеральный контроль и приёмка топографо-геодезических работ, выполненных в сентябре-октябре 2023 г. на объекте- «Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2552, месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Краснодарский край. Новокубанский район. Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней».

Был произведен камеральный контроль:

Таблица 1

| № | Наименование работ | Контрольные операции | Состояние | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление каталогов | Проверка правильности и точности списка координат и высот | соответствует | хорошо |
|  |  | Проверка текстовой части (лаконичность, полнота, правописание) | проверено | хорошо |
| 2 | Технический отчет | Проверка соответствия содержания программе, установленной действующей инструкцией | выполненная работа соответствует программе работ | хорошо |
|  |  | Проверка текстовой части (лаконичность, полнота, правописание, машинописание) | проверено | хорошо |

I Общее качество работы и замечания

Камеральная работа выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Отчет и топографические планы пригодны для дальнейшей работы.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

50

54

ОБЗОРНАЯ СХЕМА

С

к

§

CD

ю

го

CD

го

о

У

Кирова

AutoHouse

Ковалеве кое

Северокавказский

Шефкомм^н'а

оррвекии

Но в о куба нс к

■

-.-4.-h.1t . TKii-tT

Прочнею копекая

Условные обозначения:

— участок работ

|  |  |  |  |  |  | 23 389 ИГДИ Г.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Земельной участок с кадастровом номером 23:21:0401013:2552 по адресу: РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней. |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | N'qoK | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| Составил |  | Дехтерев |  | М, | 27.09.2: | Инженерно -геодезические изыскания. | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Калиниченко |  |  | 27.09.2i |  | П,Р | / | 1 |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обзорная схема | ООО "Фишт" г. Краснодар |  |  |
| Директор |  | Абилов |  |  | 27.09.23 |  |  |  |  |

КАРТОГРАММА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ

55

С

§

о-

о-

CD

ю

го

CD

ГО

О

Се вевокаксазеши

Роте-Фане

Большевик

Шеф ко мм у на.

тШшт

Нрвокубанск

Федоровский

енинскии

Прочндокопская

Марьинский

Лесной

Центральной УсадьбыЮвх Юбилейный

:•	' . А ^ * j F3&

Условные овознаиения:

23-389-ИГДИ-Г.2

3018

Лесной А

исходные пункты

УЦОСТОК РОБОТ

Изм. Кол.уч

Лист \N'qoK

Подп.

Дата

Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2552 по адресу:

РФ, Краснодарский край, Нобокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней.

Составил

Дехтерев

Проверил

Калиниченко

27.09.2i

27.09.2i

Инженерно-геодезические

изыскания.

Стадия

П,р

Лист

1

Листов

Директор

Абилов

Картограмма геодезической изученности

27.09.2i

ООО "Фишт" г. Краснодар

57

Форма Т-44

Названиепунктаили№ ОГС1

Класс, разряд 2 разряд

Район, город (населенный пункт) Новокубанское городское поселение

№1/15

11

АБРИС

10кВ.

3пр. 11

1	\

;	\

Ч I	>	\1 I	II

1	СО!

1 \

'	II ^II

' \

I

11 \	II

№1/14

'	0,8*7

11 ОГС1 10кВ.

3пр.

II	II

CD

“О

CD

СО

О

СЙ

I Q

Описание местоположения пункта
C

Российская Федерация, Краснодарский край, Ноеокубанскийрайон, Ноеокубанское городское поселение, город Ноеокубанск, ул. Березовая, в 48,95м к юго-востоку от опоры ЛЭП 10кВ №15, в 0,87м к юго-западу от опоры ЛЭП 10кВ №1/14, в 7,35м к северо-востоку от края дороги.

„ KooflHHaTbiBWGS-84 N=45°04'24,18" E=41°04'55,27" .Ю

| металлический ГИП Знака, уголок на бетоне | Сведения об использовании центра (нужное подчеркнуть) Старый центр Новый центр |
| --- | --- |
| Высота верхней марки над уровнем земли |  |
| + - - - | Годзакладки: 2023 |

Форма Т-44

Название пункта или № ОГС2

Класс, разряд 2 разряд

Район, город (населенный пункт) Новокубанское городское поселение

АБРИС

Описание местоположения пункта

C

'.III

№1/17

" \

\*

И

С7>

Г \

' -Р*

' -Р*

II	\ II

и\

ОГС2

ОГС2 №1/16
10кВ.

3пр.

ХГ\ \ CD | “О CD СО О

Российская Федерация, Краснодарский край, Ноеокубанскийрайон, Новокубанское городское поселение, город Ноеокубанск, ул. Березовая, в 46,44м к юго-востоку от опоры ЛЭП 10кВ №15, в 0,74м к юго-западу от опоры ЛЭП 10кВ №1/14, в 8,14м к северо-востоку от края дороги.

Ю Коодинаты в WGS-84 N=45°04'27,29" E=41°04'54,49"

Q

| металлический ГИП Знака, уголок на бетоне | Сведения об использовании центра (нужное подчеркнуть) Старый центр Новый центр |
| --- | --- |
| Высота верхней марки над уровнем земли |  |
| + - - - | Годзакладки: 2023 |

Изм. Кол.уч.

Состадил

Проверил

Директор

Лист \N'qoK

Дехтерев

Калиниченко

Абилов

Подп.

СЛ7

Дата

27.09.2.

27.09.2.

27.09.2.

23-389-ИГДИ-Г.4

Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2552 по адресу:

РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней.

Инженерно -геодезические
изыскания.

Карточки закладки пунктов

Стадия

П,р

Лист

1

Листов

ООО «Фишт» г. Краснодар

58

Эскиз центра пункта опорной геодезической сети

Тип знака - металлический уголок на бетоне

о

ё

8

СЗ

8

<3

«3

ё

Сз

г**)

cS

металлический уголок 60 мм

граница

промерзания

грунта

'^Г7

\~T-rJ

0,30

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Грунт

\ -_Г?'\ -J

Бетон

Сз

1

СЗз

t§

23-389-ИГДИ-Г. 5

Изм. Кол.уч

Лист \N'qoK

Подп.

Дата

Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2552 по адресу:

РФ, Краснодарский крой, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, между ул. Березовой, Кузнечной и Весенней.

§3

о

с;

Составил

Дехтерев

Проверил

Калиниченко

27.09.2i

27.09.2i

Инженерно-геодезические

изыскания.

Стадия

ПР

Лист

1

Листов

Директор

Абилов

Эскиз пунктов ОГС

27.09.23

ООО “Фишт” г. Краснодар

с

л

РОССИЯ

Краснобарский край,

НоВокубанский район,
гороб НоВок у банек,

о оо о

S3 482350

48',

' a '

\ s \

153.05 II

\ Ть

153.11

'	' \о . .

'	' \ V

«411 \1&

| I 1 i 1 \

\ I 1	\

|	i

I1

153.61

153.85

| "ел ОМ Л о ео | II | II |  | II II |  | II | II |  | " | II |  | II |  | II |  | II |  | •453.33 | II |  | ILL |  | II |  | II |  | II |  | II | м |  | II | II | м | II |  | II |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "П | •153.12 |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  | • 153.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | II |  | 11 | II | 11 |  | 11 | II |  | 11 | II |  | II |  | 11 |  | II | 1 1 |  | 1 1 |  |  | 11 |  |  | II |  | 11 |  | И | II / |  | II |  | 11 | II |  | II |
| \\ "\s\ \ел | II | И |  | II •153.18 II |  | II | II • 153.30 |  | И | 153.31 И |  | II |  | II |  | II |  | II | II |  | II |  | • 153.40 | II | II |  | II |  | ¦Г\ | • 153.53 II |  | II | •153.46 II | 7\ 1 | 153.52 • II |  | II |  |
| По* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| °\с и | II |  | II | II | II |  | II | II |  | II | II |  | II |  | II |  | II | II |  | II |  | II | II | II |  | II |  | II |  | \ 11 | II |  | II /К |  | II | II |  | II |

I Г

'	'	\ Й

\ 1 ел ||

ОГС2 1 №1/1611

153,177

153.54

II

II	II

11

*153.56

II	II

»153.52

п ,. ■ • *153.65

огород

огород

»153.62

153.55

II

II	II

II	II

II	II

II	II

II	II

153.68

fl 153.68

* 153.58 II

II	II

Ч\153.62

• II

153.59

II	II

11

•153.72

153.60

Л

II	II

153.65

f 153.74

II

•153.80

1 орех 5

| а; «*! сл 05 ‘ | \ _ II | II | II | II | / 11 | и 153.53 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | " | II ' |  |  | 1 | II | II | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °*¦ w \ | ел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | О |  | 0 1 |  |  | _ : |

153.51	153.63

I - -- - -

153.82 и 153.73

II	II

I 153.82

153.88

О	X II

О ч

I о

153.82

^ 153.73 о	О	о	°

оРех$ -Отт4 0' о

о

II

► 153.54

' О

v 'll 153.80

II	II

II	II

»153.63 II

153.82

153.75

11

II	II

»153.64

II	II

II	II

153.67

II	II

»153.64

11

'153.76

II	II

»153.76

153.96

*153.72

| 3р |  |  |  |  | 153.68 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 'чл | II | II | II | II | II | II | II | II | •153.70 |

*153.74

'153.61

* 153.63

Qb

LO

00

N.

Qb

S3 481950

ПРИЗНАНИЯ

1 Система координат — MCK—23

- Система Высот Ба/тшская 1977г.

- Сп/шные горизонтали гроведены через 0.5 м

- Топографическая съемка Выполнена В аВгрсте—сентябре 2023г.

23-389-ИГДИ-Г. 6

Изм. Кол.уч.

Лист \N'qoK

Подп.

Дата

Земельный участок с кода стробам номером 23:21:0401013:2552 по адресу:

РФ, Краснодарский край, Нобокубанский район, Нобокубанское городское поселение, город Нобокубанск, между ул. Березобой, Кузнечной и Весенней.

Составил

ДехтереВ

ПроВерил

Калиниченко

26.09.2.

26.09.2.

Инженерно-геодезические
изыскания.

Cmagi

ия

П,р

Лист

1

ЛистоВ

Директор

АбилоВ

26.09.2.

Топографическая съемка
Масштаба 1:500

000 <Фишт» г. Краснодар

153.67

153.67

153.67

153.61

153.63

153.56

153.58

153.84

153.68

153.86

153.75

153.81

153.74

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

| 60 I

Приложение 23-389-ИГДИ-Г.7

Материалы согласований

*оъокубАн

<оР°Дс*0^Ч

водоканал»

352240, Краснодарский край, гор. Новокубанск, ул.
Суворова, д. 1

ОГРН 1022304360077; ОКПО 55100912
ИНН 2343015616; КПП 234301001
тел.(факс) 4-70-50, 4-76-86
E-mail :ngvoda@bk.ru

Директору

20^Ь г. № JZ&f	ООО «Фишт»

О.А. Абилову

Уважаемый Олег Ахметзянович!

На Ваше письмо о согласовании правильности нанесения коммуникаций МУП «Новокубанский городской водоканал» направляет следующую информацию:	I

В хозяйственном ведении МУП Д< Н о в о ку б ан с к и й городской водоканал» имеются сооружения коммунального хозяйства (водопроводная сеть) по ул. Весенняя диаметром 100 мм и сооружения коммунального хозяйства (водопроводная сеть) по ул. Березовая диаметром 100 мм.

i

i

Директор МУП «Новокубанский городской водоканал»

Оганесян А.А. 8(86195)4-63-42

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

23-389-ИГДИ

57

Согласовано

РОССИЯ

Краснобарский край,

НоВокубанский район,
горой НоВокубанск,

.г-7 j л 153ф53	*oi	I

153-1.6 п	'

’а

\

| § СЪ о S3 482450 | II | II | \ II | ' ^ ' Ьэ 1 со \ 1 | \ \ \ _ \ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | •\52.98 |  |  | \ р | \ _ fin |

О

о оо о

S3 482350

153. 62 г-

СОГЛАСОВАНО:

МУП «Новою,-банский городской вадркамал»

г.

Работы в	зоне' водопрсзедкой И ИДИ

каналимии:н*:й сети производить только а
присутствии лредста=ителя МУП «Новокубанский

гор-одской =од:«иаг.», При проведении земляных

работ вызвать нзедставителя по тел, 4-70НЗЗ

СОГЛАСОВАНО:

Пр* лр**»»мр*» f>.«m twMtn
ц-|г	<м«п»м «И» АС «Гыпром

мира*яр*мм*и» К0ммиев<

fin, шШи’нда.ае,

НМ1ЛкММ« ПТО

о- о- с—

О

00

Гч.

О

S3 481950

г

ш

tja&0&-&c*o

gioo 2о&г>з 33

Изм. Кол.уч.

Состабил

Проверил

Директор

Лист \N'qoK

Дехтереб

Калиниченко

Абилоб

Подп.

ПРИЗНАНИЯ

- Система координст МСК—23

- Система Высот Балтийская 1977г

- Сплошные горизонтали проведены через 0.5 м

- Топографическая съемка Выполнена В августе—сентябре 2023г

Дата

26.09.2.

26.09.2.

26.09.2.

23-389-ИГДИ-Г. 7

Земельный участок с кода стробам номером 23:21:0401013:2552 по адресу:

РФ, Краснодарский край, Нобокубанский район, Нобокубанское городское поселение, город Нобокубанск, между ул. Березобой, Кузнечной и Весенней.

Инженерно-геодезические
изыскания.

Топографическая съемка
Масштаба 1:500

Cmagi

ия

ПР

Лист

1

Листов

000 <Фишт» г. Краснодар