ООО «ПОЕКТРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

РУСПРОЕКТ

Заказчик: Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края

ЧАСТЬ Ι

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2023 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания

«РУСПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края

ЧАСТЬ Ι

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор ГАП |  | Е.В. Губанова С.М. Царахов |
| --- | --- | --- |

2023 год

ИСПОЛНИТЕЛИ

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| ГАП Ведущий архитектор Архитектор Ведущий инженер Н. контроль | С.М. Царахов А.И. Моторина Ю.Фаустова С.В. Казаков И.В. Кудинова |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Генерального плана

Новокубанского ГП Новокубанского МР Краснодарского края

Утверждаемые материалы:

Часть I. Положение о территориальном планировании

Обосновывающие материалы:

Часть II. Материалы по обоснованию генерального плана

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	5

2.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения	7

2.1. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	20

3.	пАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЙ В НИХ ОБЪЕКТАХ  федерального значения, объектов регионального значения, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	22

4.	Состав графической части (Часть I)	31

- Общие положения

Новокубанское городское поселение Новокубанского района с г. Новокубанском – административный центр муниципального образования Новокубанский район. Находится в 187 км к востоку от Краснодара. Город расположен в Предкавказье, на левом берегу реки Кубань.

Новокубанское городское поселение Новокубанского района расположено в северной части муниципального образования Новокубанский район, в восточной части муниципального образования Краснодарский край.

Городское поселение граничит:

на севере – с Ковалевским СП;

на западе – с Верхнекубанским СП;

на востоке – с Прочноокопским СП;

на юге – с городом Армавиром.

Площадь поселения составляет - 6968,28 га.

Федеральный округ: Южный

Население – 34391 человек.(на 01.01.2022)

Административный центр — город Новокубанск.

Основание для разработки проекта:

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1-ОК/23 (СМП) от 27 января 2023

2. Постановление администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 05 октября 2022 г. № 1011 «О подготовке проекта изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края»

Цели Генерального плана:

- определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, планирование развития территорий, в том числе, для установления функциональных зон; развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Новокубанский район, Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края;

- размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- обеспечение комплексного развития территорий;

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи Генерального плана:

определение долгосрочной стратегии и этапов развития Новокубанского городского поселения, с учетом ресурсного потенциала и ограничений развития территории поселения;

разработка вариантов территориального планирования и их обоснование;

корректировка функционального зонирования территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края;

изменения границ населенных пунктов, в случае необходимости включения или исключения земельных участков, если данное решение согласовано комиссией по землепользования и застройки муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края;

обоснование размещения объектов, необходимых для реализации полномочий органов местного самоуправления;

обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности поселения, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

обоснование размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (при наличии);

подготовка проекта изменений в генеральный план и материалов по обоснованию с учетом действующего законодательства;

- определение перечня и характеристик основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- подготовка предложений по инженерной защите территорий и объектов капитального строительства, находящихся в зонах затопления, подтопления;

разработка комплекса мер по сохранению и использованию объектов культурного наследия, ценных природных комплексов и объектов;

подготовка предложений по размещению объектов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие поселения;

создание условий для планировки территорий Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края;

определение градостроительного потенциала населенных пунктов Новокубанского городского поселения Новокубанского района с его обоснованием;

обоснование отнесения к землям населенных пунктов сельскохозяйственных угодий, которые ранее были включены в их границы и не планируются к освоению, в том числе для размещения жилых, общественных и социальных объектов (при наличии);

подготовка предложений по развитию инженерной инфраструктуры и иных видов инфраструктур в областях, предусмотренных статьей 23 ГрК РФ.

1.1Положения о территориальном планировании, включающее в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Выполнить карты: планируемого размещения объектов местного значения поселения; границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования; функциональных зон Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края в цифровом векторном формате.

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2023г.,

I этап – 2023-2033 гг. (первоочередные плановые мероприятия 3-10 лет);

II этап – до 2043 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).

При подготовке Генерального плана муниципального образования было учтено действующее законодательство о градостроительной деятельности, а также положения РНГП Краснодарского края.

Подготовка Генерального плана выполнена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 9, 18, 23 и 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Генеральный план выполнен применительно ко всей территории муниципального образования.

В Генеральном плане не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8, в связи с тем, что на территории МО особые экономически зоны отсутствуют.

Генеральный план подготовлен с учетом требований части 5 и 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края, местного бюджета, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее также - информационная система территориального планирования).

При подготовке текстовой части материалов по обоснованию и положения о территориальном планировании Генерального плана были учтены основные положения методических рекомендаций Министерства регионального развития Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № 169, применительно к проекту Генерального плана.

При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана в виде карт, указанных в части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и карт, указанных в части 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, были учтены положения приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 09 января 2018 г. № 10, в части применения приложения к приказу «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Состав и содержание Положений о территориальном планировании соответствует требованиям части 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 2.1.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Части II «Материалов по обоснованию генерального плана».

Таблица 2.1.

Перечень планируемых объектов местного значения, мест размещения планируемых объектов местного значения, обоснованных для включения в Положение о территориальном планировании

| № п/п | Наименование | Кол-во | Основная характеристика объекта, вместимость | Местоположение | Примечание | Функциональная зона по генеральному плану МО | Наличие зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Энергообеспечение проектируемых зон жилищного строительства – параметры устанавливаются в проектной документации |  |  | зоны перспективного развития |  | Не устанавливается для линейных объектов | Требуется установление охранной зоны |
| 1.2 | Реконструкция существующих уличных электросетей, строительство сетей уличного освещения, тип прокладки, материал - устанавливаются в проектной документации, Реконструкция подстанции «Новокубанская» с заменой трансформаторов |  |  | сети уличного освещения г. Новокубанска |  | Не устанавливается для линейных объектов | Требуется установление охранной зоны |
| 1.3 | Строительство водопроводных сетей |  |  | зоны перспективного развития |  | Не устанавливается для линейных объектов | Требуется установление охранной зоны не менее 3 метров (МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации) |
| 1.4 | Реконструкция котельной | 1 |  | г. Новокубанск, ул. Кирьянова |  | 701010404 Зона инженерной инфраструктуры | Требуется установление охранной зоны |
| 1.5 | Строительство блочно-модульных котельных |  |  | существующие жилые зоны, зоны перспективного развития; Местоположение определено условно и будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования |  | Местоположение определено условно и будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования | Требуется установление охранной зоны |
| 1.6 | Строительство 3 -х очистных сооружений дождевой канализации и 3-х ДКНС | 6 |  | на территории существующих очистных сооружений, ЗУ 23:21:0405000:341 |  | 701010404 Зона инженерной инфраструктуры | Требуется установление охранной зоны не менее 50 метров (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 1.7 | Строительство сооружения канализационной насосной станции | 1 |  | на пересечении ул. Спортивная и ул. Московская, Местоположение определено условно и будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования |  | Местоположение определено условно и будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования | Требуется установление охранной зоны не менее 50 метров (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство парковок (стоянка транспортных средств) |  |  | зоны перспективного развития, общественно-деловые зоны; Местоположение определено условно и будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования |  | Местоположение определено условно и будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования | Требуется установление санитарного разрыва от 10 до 50 метров (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 2.2 | Размещение объектов придорожного сервиса |  |  | г. Новокубанск |  | Зона территорий общего пользования; 701010405 Зона транспортной инфраструктуры | Не требуется установление охранной зоны |
| 2.3 | Строительство автостанции |  |  | г. Новокубанск, ул. Первомайская |  | 701010405 Зона транспортной инфраструктуры | Не требуется установление охранной зоны |
| 3 | В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство спортивного комплекса |  | 40 | г. Новокубанск, улица Парковая, 2В; ЗУ 23:21:0401005:4895 |  | 701010302 Зона специализированной общественной застройки | Не требуется установление охранной зоны |
| 3.2 | Центр плавания |  | Количество мест в планируемых объектов будет определено на дальнейших стадиях проектирования | г. Новокубанск, Местоположение определено условно и будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования |  | 701010302 Зона специализированной общественной застройки | Не требуется установление охранной зоны |
| 3.3 | Строительство тренировочной базы объектов физической культуры и спорта |  | 45 | г. Новокубанск, в 80 м северо-восточнее от земельного участка по ул. Набережной, 7, ЗУ 23:21:0401008:3545 |  | 701010302 Зона специализированной общественной застройки | Не требуется установление охранной зоны |
| 3.4 | Строительство спортивного комплекса |  | Количество мест в планируемых объектов будет определено на дальнейших стадиях проектирования | г. Новокубанск , ЗУ 23:21:0401001:5161 |  | 701010302 Зона специализированной общественной застройки | Не требуется установление охранной зоны |
| 4 | В области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
|  | Не предусмотрено |  |  | - |  |  |  |
| 5 | В области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Завершение строительства храма | 1 | 110 | улица Парковая, 2Б ЗУ 23:21:0401005:4499 23:21:0401005:1142 |  | 701010302 Зона специализированной общественной застройки | Не требуется установление охранной зоны |
| 6 | В области образования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция МОБУСОШ № 1 имени М.М. Бограда | 1 | 825 | г. Новокубанск, ул. Ленина, 60 |  | 701010302 Зона специализированной общественной застройки | Не требуется установление охранной зоны |
| 6.2 | Реконструкция МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько | 1 | 400 | г. Новокубанск, ул. Н.Шабатько, 1 |  | 701010302 Зона специализированной общественной застройки | Не требуется установление охранной зоны |
| 6.3 | Строительство средней общеобразовательной школы | 1 | Количество мест в планируемых объектов будет определено на дальнейших стадиях проектирования | г. Новокубанск, на пересечении ул. Березовой и ул. Кузнечной, ЗУ 23:21:0401013:2554 |  | 701010302 Зона специализированной общественной застройки | Не требуется установление охранной зоны |
| 6.4 | Строительство детского сада | 1 | Количество мест в планируемых объектов будет определено на дальнейших стадиях проектирования | Ул. Кузнечная, напротив д. № 24; ЗУ 23:21:0401013:2554 |  | 701010302 Зона специализированной общественной застройки | Не требуется установление охранной зоны |
| 6.5 | Строительство средней общеобразовательной школы | 1 | Количество мест в планируемых объектов будет определено на дальнейших стадиях проектирования | Между улицами Тихорецкая и Георгиевская |  | 701010302 Зона специализированной общественной застройки; | Не требуется установление охранной зоны |
| 6.6 | Строительство детского сада | 1 | Количество мест в планируемых объектов будет определено на дальнейших стадиях проектирования | Между улицами Тихорецкая и Георгиевская |  | 701010302 Зона специализированной общественной застройки; | Не требуется установление охранной зоны |
| 7 | В области благоустройства и озеленения в границах населенного пункта муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Создание парка |  |  | г. Новокубанск, пересечение улицы Весенней и улицы Кузнечной, ЗУ 23:21:0401013:1773, ЗУ 23:21:0401005:4617 |  | 701010601 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Не требуется установление охранной зоны |
| 7.2 | Создание комфортной городской среды, создание и благоустройство парков |  |  | г. Новокубанск, ул. Волгоградская, (ЗУ 23:21:0401012:1636 ), г. Новокубанск пересечение ул. Первомайская и ул. Приозерная (ЗУ 23:21:0401007:4213), г. Новокубанск ул. Ленинградская (ЗУ 23:21:0401001:4596) |  | 701010601 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Не требуется установление охранной зоны |
| 7.3 | Создание новых озелененных территорий | 6 |  | г. Новокубанск |  | 701010601 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Не требуется установление охранной зоны |
| 8 | Объекты местного значения поселения, необходимые для обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления поселения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Подготовка технико-экономического обоснования и оформление заявки на получение субвенции на выполнение работ по инженерной защите г. Новокубанск Строительство 4,0 км дамбы (обвалование) |  |  | проектируемая дамба левый берег р. Кубань Местоположение определено условно и будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования |  | Не устанавливается для линейных объектов | Не требуется установление охранной зоны |
| 8.2 | Проектирование противопожарных минерализованных полос |  | ширина не менее 10 метров | Вдоль границы г. Новокубанск, прилегающей к лесному фонду |  | Не устанавливается для линейных объектов | Не требуется установление охранной зоны |

2.1. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Генеральном плане учитываются следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Таблица 2.1.1.

Зоны с особыми условиями использования территорий МО

| Вид зон | Нормативно-правовое основание установления зоны |
| --- | --- |
| Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02. 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| Охранные зоны объектов системы газоснабжения | Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| Охранные зоны магистральных трубопроводом | Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992г. № 9 |
| Охранные зоны канализационных систем и сооружений | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
| Придорожные полосы автомобильных дорог | Федеральный закон 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 N 4 "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения" |
| Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов | Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |
| Охранные зоны воинских захоронений | Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» |
| Водоохранные зоны рек, ручьев | Водный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации |
| Водоохранные зоны озер, водохранилищ |  |
| Прибрежная защитная полоса |  |
| Охранная зона объекта культурного наследия | Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности |  |
| Зона охраняемого природного ландшафта |  |
| Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов вредности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Зоны затопления, подтопления | Водный кодекс Российской Федерации |

пАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЙ В НИХ ОБЪЕКТАХ  федерального значения, объектов регионального значения, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований.

Учету подлежали положения о территориальном планировании, содержащиеся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке на период подготовки проекта Генерального плана.

Перечень документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке на период подготовки Генерального плана, и которые были учтены при подготовке Генерального плана приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Перечень документов территориального планирования,

подлежащих учету при подготовке Генерального плана

| № п/п | Наименование документов территориального планирования | Реквизиты утверждения | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Документы территориального планирования Российской Федерации |  |  |
| 1.1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 №2659-р | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 1.2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2015 №2054-р | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 1.3 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 1.4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 1.5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 №1634-р | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 1.6 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.12.2015 №615сс | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 2. | Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации |  |  |
| 2.1. | Схема территориального планирования Краснодарского края | Постановление Губернатора Краснодарского края от 30.12.2022 № 1053 | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 3. | Документы территориального планирования муниципальных районов, имеющих общую границу с планируемой территорией |  |  |
| 3.1 | Схема территориального планирования муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края (в редакции от 15.10.2015г №32) | Решение Совета муниципального образования Новокубанский район об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края №116/15 от 22.03.2011 | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 4. | Документы территориального планирования, имеющих общую границу с планируемой территорией |  |  |
| 4.1 | Генеральный план Ковалевского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края (в редакции от 20.08.2020г.) | Решение совета муниципального образования Новокубанский район №576 от 20.08.2020 | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 4.2 | Генеральный план Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края (№346 в редакции от 21.06.2018 ) | Решение совета МО Новокубанский район №346 от 21.06.2018 | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 4.3 | Внесение изменений в генеральный план Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края | Решение совета муниципального образования Новокубанский район № 188 от 16.12.2021 | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 4.4 | Генеральный план муниципального образования город Армавир Краснодарского Края | Решение Армавирской городской Думы от 16.09.2022 № 322 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 22 мая 2014 года № 608 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город Армавир» и некоторых вопросах реализации документа территориального планирования в его новой редакции №322 от 16.09.2022 | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |

Таблица 3.2.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны |  |  |  | Сведения о планируемых для размещений объектах федерального, регионального и местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны сущ. Га | Площадь зоны планир. Га | Макс. кол. этажей | Макс. коэффиц. застройки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 701010101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1273,24 | 48,51 | 1-3 | 0,2 | - |
|  | 701010102 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); | 56,88 | 15,67 | 1-4 | 0,4 | - |
|  | 701010103 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 16,59 | - | 1-8 | 0,4 | - |
|  | 701010502 Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 151,05 | - | 1-3 | - | - |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 701010301 Общественно-деловая зона | 46,7 | 18,74 | 1-3 | 1,0 | - |
|  | 701010302 Зона специализированной общественной застройки (социальных объектов, объектов образования и здравоохранения) | 45,28 | 16,06 | 1-5 | 0,8 | Объекты местного значения: - Строительство спортивного комплекса ; - Строительство бассейна; - Строительство тренировочной базы ; - Строительство спортивного комплекса; 5.1 Завершение строительства храма; 6.1 Реконструкция МОБУСОШ № 1 имени М.М. Бограда; 6.2 Реконструкция МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько; 6.3 Строительство средней общеобразовательной школы; 6.4 Строительство детского сада; 6.5 Строительство средней общеобразовательной школы; 6.6 Строительство детского сада; |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |
|  | 701010401 Производственная зона | 286,27 | 76,03 | не нормируется | 0,8 | - |
|  | 701010402 Коммунально-складская зона | 24,46 | 15,01 | не нормируется | 0,6 | - |
|  | 701010403 Зона инженерной инфраструктуры | 19,92 | 1,3 | 1-3 | - | Объекты местного значения: 1.2 Реконструкция существующих уличных электросетей, строительство сетей уличного освещения, тип прокладки, материал - устанавливаются в проектной документации, Реконструкция подстанции «Новокубанская» с заменой трансформаторов; 1.4 Реконструкция котельной; 1.5 Строительство блочно-модульных котельных; 1.6 Строительство 3 -х очистных сооружений дождевой канализации и 3-х ДКНС. 1.7 Строительство сооружения канализационной насосной станции |
|  | 701010404 Зона транспортной инфраструктуры | 578,29 | 0,62 | 1-3 | - | Объекты местного значения: 2.2 Строительство объектов придорожного сервиса 2.3 Строительство автостанции |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
|  | 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования | 66,26 | - | - | - | - |
|  | 701010501 Зоны сельскохозяйственных угодий | 1631,24 | - |  | - | Объекты регионального значения: Государственный природный заказник – «Новокубанский». |
|  | 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 217,68 | 7,72 | 1-2 | - | Объекты местного значения: |
|  | Зоны рекреационного значения |  |  |  |  |  |
|  | 701010600 Зоны рекреационного назначения | 535,75 | 19,26 | не нормируется | - | - |
|  | 701010601 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 226,93 | - | 1 | - | Объекты местного значения: 7.1 Создание парка; 7.2 Создание комфортной городской среды, создание и благоустройство парков 7.3 Создание новых озелененных территорий |
|  | 701010602 Зона отдыха | 17,25 | - | 1-3 | - | - |
|  | Зоны специального значения |  |  |  |  |  |
|  | 701010701 Зона кладбищ | 34,13 | 25,0 | 1-3 | - | - |
|  | 701010702 Зона складирования и захоронения отходов | 8,1 | - | 1-3 | - | - |
|  | 701010703 Зона озелененных территорий специального назначения | 17,59 | - | - | - | - |
|  | Зона режимных территорий |  |  |  |  |  |
|  | 701010800 Зона режимных территорий | 3,49 | - | 1-3 |  | - |
| Зона акваторий |  |  |  |  |  |  |
|  | 701010900 Зона акваторий | 163,26 | - | - | - | - |

Таблица 3.3.

Баланс земель на территории Новокубанского городского поселения.

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь территории Новокубанского городского поселения. | га | 6968,28 | 6968,28 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 2017,84 | 1938,08 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 214,41 | 294,17 |
| 3 | Земли лесного фонда | га | 1716,05 - земли, относящиеся к категории «земли лесного фонда» по данным ЕГРН; 1677,9 1661,2 – в соответствии с материалами лесоустройства Лабинского лесничесва на территории Новокубанского городского поселения (включая территории двойного учета площадью 19,3 га) | 1641,9- в соответствии с материалами лесоустройства Лабинского лесничесва на территории Новокубанского городского поселения, исключая территории двойного учета площадью 19,3 га |
| 4 | Земли населенных пунктов, в том числе: | га | 3014,54 | 3016,17 |
|  | Г. Новокубанск | га | 3014,54 | 3016,17 |

Состав графической части (Часть I)

Лист 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:10 000.

Лист 2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), М 1: 10 000.

Лист 3. Карта функциональных зон, М 1: 10 000.